Содержание

ВВЕДЕНИЕ	5

1. ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ	6

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА	7

3.АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЫДУЩИХ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ	9

3.1. Проект  планировки и застройки жилого поселка Китово	9

4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ	10

4.1. Характеристика природных и инженерно-строительных условий	10

4.1.1. Краткая характеристика физико-географических и климатических условий	10

4.2. Состояние окружающей среды	10

4.2.1. Состояние воздушного бассейна	11

4.2.2. Земельные ресурсы. Санитарная очистка и отходы	12

4.2.3. Подземные и поверхностные воды	14

4.3. Комплексная оценка территории	15

4.4. Экономическая база. Функции хозяйственного комплекса поселения	16

4.5. Население и трудовые ресурсы	17

4.6. Жилищный фонд	19

4.7. Социальная инфраструктура	22

4.9. Транспортная инфраструктура	27

4.9.1. Внешний транспорт	27

4.9.2. Внутрипоселковый транспорт	27

4.10. Озелененные территории	28

4.11. Инженерная инфраструктура	28

4.11.1. Водоснабжение	28

4.11.2. Бытовая канализация	29

4.11.3. Дождевая канализация	30

4.11.4. Теплоснабжение	30

4.11.5. Газоснабжение	30

4.11.6. Электроснабжение	31

4.11.7. Средства связи	32

4.12.Объекты  культурного наследия	32

5. ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ	33

5.1. Прогноз развития хозяйственного комплекса поселения	33

5.2 Прогноз численности населения	34

5.3 Жилищное строительство	35

5.4 Социальная инфраструктура	35

5.5. Основные направления градостроительного развития поселения	39

5.5.1. Основные направления территориально-планировочного развития поселения	39

5.5.2. Функциональное зонирование	40

5.6. Транспортная инфраструктура	43

5.7. Озелененные территории	44

5.8. Инженерная инфраструктура	44

5.8.1. Водоснабжение	44

5.8.2.Водоотведение	45

5.8.3. Дождевая канализация	47

5.8.4. Теплоснабжение	47

5.8.5. Газоснабжение	48

5.8.6. Электроснабжение	48

5.8.7. Средства связи	49

5.9. Охрана окружающей среды. Основные природоохранные мероприятия	50

5.9.1. Воздушный бассейн	50

5.9.2. Поверхностные и подземные воды	51

5.9.3 Защита почвы и растительности	51

5.9.4. Организация санитарно-защитных зон	52

5.9.5 Прогноз состояния окружающей среды	53

6.ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ.	54

7. Сводные данные об использовании земель	68

8. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	70

9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	74

Генеральный план Китовского сельского поселения Шуйского района Ивановской области  выполнен коллективом специалистов в составе:

| - Главный архитектор проекта | - Григоров А.Е. |
| --- | --- |
| - Инженер-экономист | - Пылаева Л.Б. |
| - Архитектор | - Григоров А.А. |

СОСТАВ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования Генеральный план состоит из 2-х томов Пояснительной записки и графических материалов - схем генерального плана.

А. Текстовые материалы Генерального плана:

Том 1.  Положение о территориальном планировании.

Том 2.  Материалы по обоснованию проекта генерального плана.

Б. Графические материалы (схемы генерального плана)

| № п/п | Наименование чертежей | Масштаб | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта существующего размещения объектов местного значения, карта существующих функциональных зон, карта ограничений, карта существующих границ населенных пунктов | 5000 | 10 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения, карта планируемых границ населенных пунктов, карта планируемых функциональных зон | 5000 | 10 |
| 3 | Карта существующего и планируемого размещения инженерной инфраструктуры | 25000 | 1 |

# ВВЕДЕНИЕ

Статус Генерального плана Китовского сельского поселения Шуйского района Ивановской области (далее - Генеральный план) определяется как государственная политика в области управления процессами организации пространства на территории Китовского сельского поселения (далее также - Поселения). Генеральный план должен стать постоянно действующим, обновляемым информационно-аналитическим документом, обосновывающим приоритеты градостроительной политики Поселения, и обеспечивающий принятие решений, связанных  с территориальным развитием поселения, населенных пунктов, находящихся на его территории,  и эффективным использованием их территориальных, природных и социально-экономических ресурсов. Генеральный план Поселения является документом территориального планирования и определяет назначение территорий Поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Ключ к устойчивому развитию территорий, безусловно, лежит в оптимальном использовании и организации жизненного пространства. Инструментом, который способствует оптимальной организации  территории, является пространственное планирование. Пространственное планирование, к которому, в частности относится Генеральный план, представляет собой  формализованное представление специалистов - проектировщиков об оптимальной пространственной организации территории. Это представление основано на всестороннем научном изучении природного и социального факторов: экономико-географического положения территории, природных, производственных, демографических ресурсов, агропромышленного, лесного комплексов,  состояния окружающей среды и прочих показателей и должно представлять собой программу, которая эту оптимальную организацию территории, и призвана обеспечить.

Генеральный план определяет по проекту основные направления развития и организации территории Китовского сельского поселения до 2020 года (Первая очередь строительства) и варианты территориального роста - до 2030 года (Расчетный срок генплана).

Генеральный план закладывает основы для разработки и осуществления перспективных и первоочередных программ развития поселковой инфраструктуры и проектов планировки территорий.

# 1. ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ

Муниципальное образование Китовское сельское поселение расположено в западной  части Шуйского района, занимает 27,4% площади района.

Современную систему расселения на территории поселения формируют исторически сложившиеся земли 1 села   и   11 деревень, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Населенные пункты сконцентрированы в восточной и юго-восточной  частях поселения.

Населенные пункты имеют значительные различия как по численности проживающего в них населения, так и по уровню производственного и социально-культурного потенциала.

Село Китово, где проживает 3014 человек или 87,9% населения поселения, является главным опорным, организующим центром расселения данного поселения.

Постоянное население Китовского сельского поселения по данным обследования составляет 3430 человек, в том числе в 1 населенный пункт с численностью 3014 человек или 87,9%, в 1 населенном пункте с численностью более 100 человек – 104 человека или 3,0%, в 1 населенном пункте с численностью более 50 человек – 65 человек или 1,9%, в 7 населенных пунктах с численностью более 10 человек – 231 человек или 6,7%, в 2 населенных пунктах с численностью менее 10 человек – 14 человек или 0,4%.

Населенных пунктов на территории поселения, где нет постоянного населения не имеется.

Принимая во внимание, что населенные пункты с численностью населения до 100 человек в силу своих демографических особенностей  не могут расти за счет воспроизводства населения, то следует в перспективе ожидать их дальнейшего разукрупнения, а в последствии и ликвидации. Учитывая, что таких населенных пунктов (до 100 чел.) в поселении 83%, необходимо проведение политики, направленной на поддержание этих населенных пунктов и обеспечения их жителям необходимых условий проживания.

Удельный показатель плотности населенных пунктов в поселении составляет 1,8 населенных пункта на 10 кв.км территории.

Основные производственные объекты поселения размещены в с.Китово:

ООО «Продвагон» (53 чел.), ООО «Авис» (10 чел.), МУП Китовская коммунальная компания (котельная) и т.д.

В результате анализа численности выявлено следующее:

- населенные пункты с численностью менее 100 человек теряют свое население независимо от их местоположения на территории, отношения к транспортным магистралям и районному центру;

- населенные пункты  с численностью до 50 чел. составляют 66,7% всех населенных пунктов поселения,  в перспективе они либо исчезают,  либо превращаются в «дачные поселки» без постоянного населения.

- населенные пункты, имея трудоспособное население либо вообще не имеют производственных объектов, либо имеют производство, которое возможно обеспечить значительно меньшим количеством работающих. Такое положение вызывает необоснованные трудовые поездки, а в последствии и миграцию населения.

Ликвидация различий в обслуживании населения в городской и сельской местности – цель культурно-бытового обслуживания населения.

В поселении 94,2% населения проживает в центрах повседневного обслуживания и населенных пунктах, удаленных на 2 км, то есть находящихся в  благоприятной пешеходной доступности, 5,8% в населенных пунктах, не имеющих объектов культурно-бытового обслуживания.

К недостаткам сложившейся системы культурно-бытового обслуживания относятся:

- неудовлетворительное техническое состояние части объектов;

- отставание отдельных видов культурно-бытового обслуживания от градостроительных нормативов.

Размещение всего комплекса учреждений, предприятий культурно-бытового обслуживания в каждом населенном пункте не представляется возможным, поэтому для построения рациональной системы культурно-бытового обслуживания необходимо исходить из рассмотрения каждого населенного пункта, как единицы поселения, в которой в зависимости от величины населенного пункта и его роли в системе набирается состав учреждений.

Наряду с условиями неустроенности быта сельского населения, которые вызывают стихийный отток молодежи из села, следует отметить еще и условие ограниченности выбора мест приложения труда.

Ни один из факторов в отдельности (производство, культурно-бытовое обслуживание, транспорт) не могут явиться  тормозом для оттока населения, а только совокупное действие их окажут стабилизирующее воздействие на население.

# 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Село Китово существовало уже во второй половине XV века. Впервые оно упоминается в "Духовной грамоте Ивана Перепеча-Посульщикова", относящейся к 1480-м годам. (для сравнения: официальные даты упоминания известных сел Шуйского уезда Владимирской губернии: Дунилово – 1535 г., Васильевское -1554 г., Иваново – 1561 г.).

Указанная духовная грамота опубликована в "Актах феодального землевладения хозяйства XIV–XVI веков". Здесь приведены ещё два исторических документа, имеющих непосредственное отношение к селу Дроздову. Это – "Деловая грамота Юрия Борисовича и Фёдора Борисовича Перепечиных–Посульщиковых на их вотчину в Суздальском уезде, село Дроздово, Китовский угол и Шепелевские и Кореневские деревни" (1519-1520) и "Купчая грамота митрополичьего боярина Русина Фёдоровича Фомина на деревни, починки и пустоши в Суздальском уезде, проданные митрополиту Даниилу Юрием Борисовичем Перепечиным" (1526). В данных грамотах  речь идёт о землевладениях рода Перепечиных с центром в селе Дроздово. Эти вотчинные земли носили названия "дроздовская соха". Дроздовская соха имела 4 составляющие: центральная часть ("село Дроздово с деревнями"), "Китовский угол" (деревня Китово и окружающие деревни), "Кореневский угол" ( центр – село Быково на Уводи) и "Шепелевский угол" (в окрестностях современного села Хозниково). Территория сохи довольно значительная - по приближенным расчётам она составляет 150 кв. км.

"Сформировал" в таком виде дроздовскую соху Иван Перепеча Мартьянов Посульщиков, живший, повидимому, в самом Дроздове. Дроздово с деревнями, Китовский угол и Шепелевские деревни он купил во второй половине XV века у Ивана Фёдоровича Белки (родоначальника дворян Белкиных), а Кореневский угол выменял у Василия Андреевича Нохтева (Ногтева) из рода суздальских князей (род Ногтевых идёт от Дмитрия Ногтева – прямого потомка Андрея Ярославича).

В "духовной грамоте" Иван Перепеча завещал эти земли жене Федосье и сыну Борису. У Бориса же из рода Перепечи было два сына - Юрий и Фёдор, поэтому в дальнейшем дроздовскую соху пришлось делить на две части. Юрию досталось Дроздово с деревнями и Кореневский угол, а Фёдору – Китовский угол и Шепелевский угол.

Как известно, деревни в XIV-XVI веках были, как правило, малодворные (один–три двора) и поэтому единица земли "соха", состоявшая из 64 крестьянских дворов, включала в себя примерно такое же количество деревень и починков.

Разделение на "Дроздово с деревнями Дроздовскими" и "Китовский угол и деревни Китовские" прошло по всем векам до нашего времени. В XIX веке существовали Дроздовский и Китовский церковные приходы, а в советское время – Дроздовский и Китовский сельсоветы. На территории современного Шуйского района в XV –XVI веках находилась около 40 деревень, входивших в состав "дроздовской сохи".

В 1539 году близ Китова была стоянка одного из отрядов казанского хана Сафа-Гирея. Несколько дней стояли здесь татары, жгли костры, готовясь взять Шую. С тех пор около Китова существует поле, называемое в народе "татарским".

Земля в окрестностях Китова принадлежала священнику. Лучшая земля и лес были собственностью фабриканта из Шуи Балина.

Согласно принятой в русской истории классификации выделяют 3 основных типа сельского поселения: село, сельцо, деревня. В начале XVI века Китово являлось именно деревней. Селом оно станет в конце XVI века, когда в нём появится первая деревянная церковь. Её приход принял иерей по имени Григорий. Народное предание сохранило также имя его дочери Евфросинии и учеников Дмитрия и Артемия. Много добрых дел совершили эти люди для Китова и всей округи и недавно были канонизированы русской православной церковью. После пожара 17 мая 1659 года, когда дотла выгорело Китово и его храм, бесследно были уничтожены и бесценные исторические документы. Но деревянная церковь была восстановлена и простояла ещё два с лишним века.

В XIX веке, летом 1826 года началось строительство новой Благовещенской церкви рядом со старой. Только в 1839 году все работы были закончены и храм освятили во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. В 1866 году усилиями священника Н.Виноградова и купчихи А.В.Гарелиной близ церкви была устроена деревянная часовня во имя иконы Казанской Божьей Матери. Икона эта с давних пор находилась в Китове и почиталась местными жителями как чудотворная. 21 июля – день празднования Казанской иконы Божьей Матери – считается до сих пор главным престольным праздником в Китове и его округе.

В 1848 году была выстроена каменная колокольня. В этой новой каменной церкви несколько раз служил Владимир Цветаев, дед поэтессы Марины Цветаевой.

# 3.АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЫДУЩИХ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Данной работой проведен анализ реализации имеющихся в наличии у администрации Шуйского района генеральных планов и проектов планировки и застройки следующих населенных пунктов:

- с.Китово.

- Проект  планировки и застройки жилого поселка Китово Шуйского района Ивановской области,  «ЦИТЭПсельхозпром»  1978;

## 3.1. Проект  планировки и застройки жилого поселка Китово

«Проект  планировки и застройки жилого поселка Китово Шуйского района  (далее в этом разделе – Проект) был разработан центральным институтом типового и экспериментального проектирования предприятий по ремонту сельхозтехники, складов минеральных удобрений и ядохимикатов  в 1978 году.

Проект охватывал период 25 лет на расчетный срок  с выделением первой очереди – до 1985 года.

Проектом предусмотрено: объем нового жилого фонда 96 тыс. м2 5-ти этажной  секционной жилой застройки,  сельский дом культуры на 600 мест с административными помещениями, торговый центр, реконструкция общеобразовательной школы на 1200 мест, детский сад-ясли на 280 мест, спортзал с бассейном, банно-прачечный комбинат на 40 мест, пождепо на 3 автомобиля.

На этот период приходится несколько различных хозяйственно-экономических и политических этапов развития: от этапа, характеризующегося сугубо плановым ведением хозяйства до, этапа с ведением хозяйства в рыночных условиях.

Расхождения показателей развития объясняются, прежде всего, спадом экономики, что отразилось на всех, без исключения, сферах ведения хозяйства и градостроительных аспектах.

В результате неблагоприятных демографических процессов население повысилость по сравнению с 1977 годом в 2 раза, но не достигло проектных 5,4 тыс.человек. Осуществлено строительство только жилфонда, сельского дома культуры, реконструкция школы.

В инженерной инфраструктуре проектом планировки и застройки  предусмотрено строительство следующих объектов: строительство 9-ти насосных станций над артскважинами, 1-й установки обезжелезивания воды, 2-х резервуаров чистой воды, 1 насосной станции II подъема, водонапорной башни, 1 канализационной насосной станции, станции биологической очистки, расширение котельной на территории птицефабрики, 4 трансформаторных подстанции.

# 4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

## 4.1. Характеристика природных и инженерно-строительных условий

### 4.1.1. Краткая характеристика физико-географических и климатических условий

Китовское сельское поселение расположено в юго-западной части Шуйского района.

По территории поселения протекает множество рек и ручьев, берет начало река Белые Камешки, которая впадает в   реку Теза.

Климат Китовского сельского поселения умеренно-континентальный, с умеренно теплым летом, холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью. Средняя годовая температура воздуха составляет +3,50С, абсолютная максимальная +38,50С, абсолютная минимальная -41,40С.

Глубина снежного покрова 27 см, глубина промерзания почв 53 см, среднегодовое количество осадков составляет 536 мм, относительная влажность воздуха 74%.

Направление преобладающих ветров по сезонам: зимой – северо-западное,  летом –западное.

Высота системы грунтовых вод ниже 2-х метров.

Климатические условия поселения благоприятны для хозяйственного и градостроительного освоения, не имеют планировочных ограничений.

## 4.2. Состояние окружающей среды

Ивановская область относится к регионам с высоким промышленным потенциалом, что делает вопросы экологической безопасности значимыми.

Демография и особенности состояния здоровья населения напрямую связаны с влиянием факторов среды обитания

Одной из ведущих причин, неблагоприятно влияющих на состояние здоровья населения, является загрязнение окружающей среды. Именно она вносит существенный вклад (до 20 % и более) в заболеваемость, смертность, процессы ускорения старения и сокращения продолжительности жизни.

Кладбище

В настоящее время на территории поселения расположено 1 кладбище общей площадью 1,5 га.

Таблица №1

Кладбища по состоянию на 01.01.2009 года

|  | Наименование | Местоположение (район, населенный пункт) | Расстояние, км |  | Территория, га | Намечается ликвидация и по каким причинам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от центра населенного пункта | от ближайшей жилой застройки |  |  |
| 1 | кладбище д.Дроздово | Шуйский район, д.Дроздово | 2 км (юго-западнее от д.Петрилово) | 2 км (юго-западнее от д.Петрилово) | 1,5 | нет |

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция ориентировочный размер СЗЗ от кладбища должен составлять 100 метров.  Как видно, из вышеприведенных данных  СЗЗ соблюдена.

### 4.2.1. Состояние воздушного бассейна

Перечень вредных веществ, подлежащих контролю, пересматривается при изменении данных инвентаризации промышленных выбросов, появлении новых источников выбросов, реконструкции предприятий, но не реже 1 раза в 3 года.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, объекты которых оказывают вредное воздействие на атмосферный воздух, осуществляют первичный учет выбросов ЗВ в атмосферу, включающий в себя определение источника загрязнения (ИЗА), номенклатуры и объемов выбросов ЗВ.

При отсутствии данных о выбросах в соответствии со статьей 22 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» предприятия проводят инвентаризацию выбросов по утвержденной инструкции. В дальнейшем при проведении работ по разработке нормативов ПДВ и их пересмотру  характеристики этих источников уточняются.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха в поселении являются промышленные предприятия, объекты жилищно-коммунального хозяйства и автомобильный транспорт.

На территории поселения отсутствуют стационарные посты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха.

Определенный вклад в загрязнение атмосферы вносят котельные, работающие на природном газе. Теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных систем отопления.

Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автомобильный транспорт, количество которого в последние годы постоянно растет.

Физическое воздействие

Физическое воздействие (шум, вибрация, электромагнитные поля - ЭМП) является одним из вредных факторов, оказывающих неблагоприятное влияние на среду обитания и здоровье человека.

Защищенность жилища от шума в значительной мере определяет гигиенические условия в нем, от которых зависят физическая, психическая и социальная стороны здоровья человека. Этим и объясняется социальная значимость мер по звукоизоляции и защите от шума в жилых домах.

Защита от шума стоит в одном ряду с другими природоохранными мерами, то есть мерами, направленными на охрану окружающей среды от загрязнения антропогенно обусловленными поступлениями в нее энергии, которые могут приводить к ухудшению ее состояния.

В границах и по границам поселения проходят воздушные линии электропередачи напряжением 35-110 кВ, имеющие охранные зоны величиной 15-20 метров по обе стороны.

Санитарные разрывы для линий электропередач напряжением 110 кВ, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция), не устанавливаются (напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м).

В соответствии с "Санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты" защита населения от воздействия электрического поля линиями электропередач напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.

Следовательно, линии электропередачи напряжением 35-110 кВ не оказывают негативного физического воздействия на окружающую среду и человека.

Трансформаторные подстанции закрытого типа, существующие на территории поселения, являются источниками постоянного шума и электромагнитных полей.

Трансформаторные подстанции из-за небольшой мощности и с соблюдением нормируемых разрывов до жилых зданий обеспечивают соблюдение предельно допустимых уровней физического воздействия на окружающую среду.

Шум от автомобильного транспорта оказывает негативное воздействие на окружающую среду и человека.

Шумовое воздействие средств автотранспорта рассматривается как энергетическое загрязнение атмосферного воздуха. На шумовой режим населенных пунктов оказывают влияние источники непостоянного шума - средства автомобильного транспорта, уровни звука которого изменяются во времени более чем на 5 дБ.

Радиационная обстановка

Радиационная безопасность населения и окружающей природной среды считается обеспеченной, если соблюдаются основные принципы радиационной безопасности и требования радиационной защиты, установленные Федеральным законом «О радиационной безопасности населения», НРБ-99 и ОСПОРБ-99.

Перед отводом земельных участков под жилое строительство необходимо проводить оценку радиационной обстановки. Участки застройки квалифицируются как радиационно-безопасные и их можно использовать под строительство жилых зданий и зданий социально-бытового назначения при совместном выполнении условий:

- отсутствие радиационных аномалий;

- частные значения мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения на участке в контрольных точках не превышают 0,3 мкЗв/ч, среднее арифметическое значение МЭД гамма-излучения на участке не превышает 0,2 мкЗв/ч и плотность потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/м2с.

### 4.2.2. Земельные ресурсы. Санитарная очистка и отходы

Твердые бытовые отходы

Сбор твердых бытовых отходов осуществляется в контейнеры, размещенные в установленных местах на оборудованных контейнерных площадках, в контейнеры-накопители мусоропроводов, иные места хранения отходов. В случаях, когда в соответствии с действующими нормами и правилами невозможно устройство контейнерной площадки, организацией по согласованию с уполномоченными органами определяются места временного хранения отходов.

Ответственность за чистоту контейнеров, контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий возлагается на их владельцев.

Запрещается сброс в контейнеры для твердых бытовых отходов трупов животных, птиц, крупногабаритных бытовых отходов и строительного мусора, а также выбор вторичного сырья и пищевых отходов из контейнеров.

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется на договорной основе со специализированной организацией по вывозу отходов, мусоросортировочной станцией, лицами, ответственными за содержание соответствующей территории.

Организации, управляющие жилищным фондом, иные организации, а также владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на вывоз и утилизацию (захоронение) отходов только с организациями, имеющими разрешение на транспортировку и размещение опасных отходов.

Все организации обязаны предусмотреть места для сбора твердых бытовых отходов и обеспечить их вывоз силами специализированной организации.

В случае отсутствия на промышленном предприятии собственных полигонов для размещения и захоронения отходов, отходы предприятием  накапливаются на площадках временного хранения отходов, расположенных на территории предприятий.

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 предельное накопление количества отходов на территории предприятия, которое допускается одновременно размещать на его территории, определяется предприятием в каждом конкретном случае на основе баланса материалов, результатов инвентаризации отходов с учетом их макро - и микросостава, физико-химических свойств, в том числе агрегатного состояния, токсичности и уровней миграции компонентов отходов в атмосферный воздух.

Критерием предельного накопления промышленных отходов на территории предприятия служит содержание специфических для данного отхода вредных веществ в воздухе на уровне до 2 метров, которое не должно быть выше 30% ПДК в воздухе рабочей зоны.

По мере накопления отходы 1-3 классов опасности обезвреживаются на предприятиях или передаются на переработку специализированным организациям.

Оценка опасности загрязнения почвы населенных пунктов определяется эпидемиологической значимостью, ролью ее как источника вторичного загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха и при непосредственном контакте с человеком.

На состояние почвы оказывают влияние условия сбора, хранения и утилизации отходов, образующихся от населения и промышленных предприятий.

Все твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, подлежат захоронению на полигоне для твердых бытовых отходов.

Ежегодно в ходе комплексных проверок, проводимых совместно ТУ Ростехнадзора, Росприроднадзора и департаментом природопользования и охраны окружающей среды фиксируются незарегистрированные свалки твердых отходов различного происхождения.

Ликвидация стихийных свалок является действенным средством борьбы за чистоту почвы. Ликвидация свалок должна проводиться органами местного самоуправления городов и территорий.

Крупногабаритный мусор

Складирование крупногабаритного мусора осуществляется в специальные места для сбора крупногабаритного мусора, обозначенные соответствующим указателем обслуживающей организации, занимающейся вывозом крупногабаритного мусора по согласованию с администрацией обязаны определить места для крупногабаритного мусора и установить указатели.

Вывоз крупногабаритного мусора осуществляется на договорной основе со специализированной организацией по вывозу отходов либо подрядной организацией по обслуживанию жилищного фонда мусоровозами для крупногабаритных отходов или обычным грузовым транспортом.

Жидкие бытовые отходы

Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

Объем и необходимое количество выгребов устанавливается исходя из нормы накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.

Жидкие бытовые отходы из мест сбора вывозятся ассенизационным транспортом на очистные сооружения ООО «УК «Уютный дом».

Владельцы индивидуальных жилых домов, балансодержатели жилых и административных строений, объектов социальной сферы обязаны заключать договоры на ассенизационные услуги.

### 4.2.3. Подземные и поверхностные воды

Поселение не имеет системы централизованного водоснабжения; подача воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и производственные нужды предприятий осуществляется от водозаборных узлов, расположенных в границах населенных пунктов.

Отбор подземных вод и подачу ее на хозяйственно-питьевые нужды поселения осуществляет коммунальное предприятие ООО «УК «Уютный дом». Всего на балансе предприятия имеются ____ артскважин и 1 ОСБО.

Помимо указанных водозаборных сооружений, ряд предприятий имеет на своем балансе артскважины, расположенные на собственных территориях, вода из которых используется на собственные нужды предприятий.

Качество воды источников водоснабжения удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

В целом сеть водопровода не удовлетворяет условиям бесперебойности водоснабжения и противопожарным требованиям.

Часть населения, проживающая в индивидуальной застройке, пользуется водоразборными колонками, установленными на водопроводной сети.

Централизованная система канализации расположена в с.Китово.

Из накопительных емкостей хозбытовые стоки спецмашинами вывозятся на ближайшие очистные сооружения.

Население, проживающее в районах не канализованной жилой застройки, пользуется выгребными туалетами. Сливная станция для приема жидких отбросов от не канализованной застройки отсутствует.

В настоящее время дождевой сети канализации на территории  поселения нет.

## 4.3. Комплексная оценка территории

Исходя из приведённых выше характеристик, в пределах поселения выделяются следующие территории для застройки:

- территории благоприятные для застройки;

- ограниченно благоприятные для застройки;

- неблагоприятные для застройки;

- не подлежащие застройке.

1. Территории, не подлежащие застройке, включают в себя:

- СЗЗ предприятий;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- прибрежная защитная полоса рек.

2. Неблагоприятными для застройки являются следующие территории:

- затапливаемые весенними паводковыми водами  1% обеспеченности 91,56м.

- территории с близким к поверхности до 2м, особенно в весенние паводки, уровнем грунтовых вод, заболоченностью. Эти наиболее пониженные места рельефа - речная пойма.

- территории с уклоном более 20%. Их площадь незначительна.

- карьеры и их изрытости.

3. Ограниченно пригодными являются:

- подтопляемые  территории;

- территории с уклоном 10-20%.

Освоению подтапливаемых территорий должен предшествовать ряд мероприятий по инженерной подготовке.

4. Благоприятными территориями для строительства являются территории с уклонами до 10% и глубиной залегания грунтовых вод от 2м и более. Абсолютные отметки поверхности не требуют специальных мероприятий по инженерной подготовке.

Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений на территории размещения перспективной застройки будет служить суглинок песчанистый с прослойками песка и расчётным сопротивлением 2,0 кг\см2.

В связи с недостаточной изученностью грунтов и подземных вод на отдельных территориях, при последующих стадиях проектирования застройки и отдельных привязок зданий необходимо предусмотреть специальные инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания.

## 4.4. Экономическая база. Функции хозяйственного комплекса поселения

Перечень основных организаций Китовского сельского поселения

Таблица №2

| № п/п | Наименование предприятия | Адрес | Основной вид деятельности | Численность работающих (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Продвагон» | с.Китово ул.Центральная, д.102а | производство печенья | 53 |
| 2 | ООО «Авис» | с.Китово ул.Центральная, д.78 | швейное производство | 10 |
| 3 | МУП Китовская коммунальная компания (котельная) | с.Китово ул.Центральная, д.59 | ресурсо снабжающая организация | 11 |
| 4 | ООО «Живая вода» | с.Китово, ул.Северная, д.3а |  |  |

На территории Китовского сельского поселения расположен оздоровительный комплекс и мини-отель. Оздоровительный комплекс «Живая вода» использует инновационные технологии в области релаксации и оздоровления организма. Такого набора услуг, какими располагает центр "Живая вода", нет не только в Ивановском регионе, но и в близлежащих областях. Во-первых, это уникальный бассейн с морской водой, которая оказывает целебное действие на организм детей и взрослых. Во-вторых, используется современное водное оборудование, позволяющее проводить множество прекрасных оздоравливающих процедур. Также только в wellness-центре есть уникальная криокамера (не криосауна), которая тоже дает широкие возможности в сфере оздоровления, включая внутренний потенциал человеческого организма. Развивая такое востребованное сегодня оздоровительное направление, постоянно отслеживаются новинки в этой сфере и стараются внедрить самые эффективные технологии, позволяющие за короткий срок получить максимальный эффект. Ведь wellness обозначает восстановление организма за короткий промежуток времени.

Мини-отель RicH — единственный в своем роде. Ориентированный на полноценный отдых отель, удален от городской суеты. Это тихое, уютное место позволяет в полной мере насладиться красотами русской природы и тишины. Такие отели очень популярны в Европе, где люди ценят хорошую экологию, возможность быть ближе к природе.  Его эксклюзивность заключается прежде всего в наличии уникального wellness-центра "Живая вода", располагающего передовыми технологиями в области релакса. RicH — отель класса люкс, о чем свидетельствует эксклюзивный дизайн, включающий ручную роспись палехскими народными художниками

За лучший инвестиционный проект "Отель RicH. Wellness центр "Живая вода" получена высшая награда конкурса международной премии "Лидеры туриндустрии-2009" -"Бриллиантовая звезда". Впервые Ивановская область получила высшую награду этого конкурса.

Малое и среднее предпринимательство

В настоящее время основная доля малого предпринимательства  приходится на торговлю, общественное питание, производство  пиломатериалов и сельское хозяйство. Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства во многом зависит от действий органов исполнительной власти. В целом развитие этого отраслевого направления производственно-экономической базы весьма перспективно, при этом может происходить постепенное перераспределение занятых из сферы промышленности в малый и средний бизнес.

## 4.5. Население и трудовые ресурсы

Анализ динамики численности и структуры населения Китовского сельского поселения за предшествующий период проведен по материалам администрации Китовского сельского поселения Шуйского  района. Численность постоянного населения Китовского сельского поселения  по состоянию на 01.01.2009 года составляет 3,4 тыс.человек.

Динамика численности населения

Таблица №3

| № | Тип населенного пункта | Населенный пункт | 2008г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | село | Китово | 3014 |
| 2 | деревня | Брылиха | 7 |
| 3 | деревня | Высоково | 50 |
| 4 | поселок | Горяново | 18 |
| 5 | деревня | Елизарово | 104 |
| 6 | деревня | Палкино | 15 |
| 7 | деревня | Петрилово | 34 |
| 8 | деревня | Русилово | 46 |
| 9 | деревня | Слободка | 42 |
| 10 | деревня | Трутнево | 65 |
| 11 | деревня | Фатьяново | 26 |
| 12 | деревня | Юркино | 7 |
|  | Всего |  | 3430 |

Как видно из приведенных данных,  общая численность населения снижается. В 2008 году этот показатель уменьшился по сравнению с 1989  годом  на 1,4 тыс.человек или на 20,1%.

Возрастная структура населения Китовского сельского поселения за 2008 год

Таблица № 4

| Наименование поселений | Численность населения, чел | Возрастная структура населения, чел. |  |  | Количество домохозяйств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Младше трудоспособного возраста | Трудоспособного возраста | Старше трудоспособного возраста |  |
| Количество, человек | 3430 | 752 | 2007 (58,5%) | 640 | 1370 |

Возрастная структура населения характеризуется высоким удельным весом детей (21,9%) и низким - лиц пенсионного возраста (18,7%). Китовское сельское поселение является одним из центров концентрации трудовых ресурсов.  Доля трудоспособного населения поселения достаточно высокая и  составляет 58,5%,  которая способна  обеспечить развитие всех перспективных отраслей экономики. Населенные пункты с долей трудоспособного возраста более 60% можно отнести к перспективным.

На начало 2008 года в Китовском сельском поселении  числилось 1370 домохозяйств, средний размер домохозяйства составляет в поселении 2,5 человека, что выше чем  средний размер домохозяйства по району (2,32 человека).

Трудовая структура населения Китовского сельского поселения

Таблица №5

|  | Показатели | Единица измерения | Исходный год на 1.01.2010г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трудовые ресурсы*, всего | чел. | 2044 |
| а) | в том числе: -экономически активное население** Из них: -занятые в экономике, в т.ч.: -материальном производстве -в непроизводственной сфере -безработные (официально зарегистрированные) | чел. чел. чел. чел. чел. | 1683 1642 717 925 41 |
| б) | -трудовые ресурсы не занятые в экономике*** | чел. | 361 |

*Трудовые ресурсы – лица трудоспособного возраста (за исключением  неработающих инвалидов труда и войны, и лиц, получающих пенсию на льготных условиях), а также работающие лица нетрудоспособного возраста

**Экономически активное население – часть населения, включая всех занятых и безработных

***Незанятые в экономике – занимающиеся ведением домашнего и личного подсобного хозяйства и лица старше 16 лет, обучающиеся с отрывом от производства.

Структура занятости населения Китовского сельского  поселения

Таблица №6

| № п/п | Сферы деятельности | Количество занятых человек |
| --- | --- | --- |
| 1 | Промышленность и строительство | 599 |
| 2 | Сельское и лесное хозяйство | 167 |
| 3 | Транспорт и связь | 163 |
| 4 | Торговля и общественное питание | 503 |
| 5 | Здравоохранение, образование, физкультура | 49 |
| 6 | Культура и искусство | 7 |
| 7 | Прочие сферы деятельности (ЖКХ, кредитования, муниципальное управление) | 144 |
| 8 | Малый бизнес | 10 |
| 9 | ИТОГО: | 1642 |

Занятость населения

Таблица №7

| № п/п |  | 2007 год | 2008 год | 2009год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставлено на учет в центре занятости, всего | 86 | 103 | 41 |
|  | в т.ч. признаны безработными | 51 | 51 | 3 |
| 2 | Трудоустроено | 35 | 52 | 56 |
| 3 | Уровень безработицы | 2,7 | 5,3 | 0,01 |

## 4.6. Жилищный фонд

По состоянию на 1 января 2009 г. жилищный фонд поселения составил   70,6 тыс.м2, средняя жилищная обеспеченность составляет 20,6 кв.м общ.пл./чел.

Характеристика жилищного фонда

Таблица №8

| № п/п | Показатель | на 01.01.2009г | на 01.01.2010г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего – тыс.кв.м | 70,6 | 70,6 |
|  | -государственный | 0 | 0 |
|  | -муниципальный | 13,8 | 13,5 |
|  | -частный | 56,8 | 57,1 |
|  | другой | - | - |
| 2. | Ветхий фонд: -количество домов | 0 | 0 |
|  | -общая площадь - тыс.кв.м | 0 | 0 |
| 3. | Аварийный фонд: -количество домов | 0 | 0 |
|  | -общая площадь - тыс.кв.м | 0 | 0 |
| 4. | Средняя обеспеченность (кв.м общ. пл./чел) |  | 20,6 |
| 5. | Состоят в общем списке на получение жилья |  |  |
|  | -семей | 32 | 41 |
|  | -человек | 101 | 127 |

Благоустройство жилищного фонда

Китовского сельского поселения

Таблица №9

| № п/п | Населенный пункт | Площадь жилищного фонда, оборудованного |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | электричеством | газом | водопроводом | водоотведением | отоплением |
| 1 | с.Китово | 49921,4 | 49921,4 | 49921,4 | 49921,4 | 49921,4 |
| 2 | с.Китово-частный сектор | 4898,9 | 4898,9 | - | - | - |
| 3 | д.Елизарово | 3442,5 | 3442,5 | - | - | - |
| 4 | д.Фатьяново | 976,5 | - | - | - | - |
| 5 | д.Высоково | 1047,54 | - | - | - | - |
| 6 | д.Петрилово | 2406,5 | - | - | - | - |
| 7 | д.Слободка | 1919,4 | 1919,4 | - | - | - |
| 8 | д.Горяново | 880,6 | - | - | - | - |
| 9 | д.Трутнево | 2286,2 | - | - | - | - |
| 10 | д.Юркино | 415,0 | - | - | - | - |
| 11 | д.Русилово | 1450,3 | - | - | - | - |
| 12 | д.Палкино | 463,1 | - | - | - | - |
| 13 | д.Брылиха | 466,8 | - | - | - | - |
|  | Итого | 70574,74 | 60182,2 | 49921,4 | 49921,4 | 49921,4 |

Жилищный фонд поселения имеет сравнительно высокий уровень инженерного оборудования.

Таблица №10

Благоустройство жилищного фонда

(в % от суммарной общей площади жилого фонда)

| Показатель | Всего |
| --- | --- |
| Водопровод | 74,3 |
| Канализация | 74,3 |
| Централизованное отопление | 74,3 |
| Газ (сетевой и сжиженный | 86,1 |
| Горячим водоснабжением | 38,7 |
| Ваннами | 72,65 |
| Электроплитами | 0 |

В целом техническое состояние жилья удовлетворительное.

Распределение жилищного фонда по этажности

Таблица №11

| № п/п | Наименование населенного пункта | Многоквартирные дома, всего (кв. м.) | в том числе (кв. м) |  |  |  | Индивидуальный, кв. м | Всего жилищный фонд, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этажный | 2-3 этажный | 4-5 этажный | более 5 этажей |  |  |
| 1 | с.Китово | 28- д. 49921,4 | 10-дом 1174,7 | 5- дом 1910,9 | 13-дом 46836,4 | - | 79домов 4898,9 | 54820,3 |
| 2 | д. Елизарово | - |  |  |  |  | 51 дом 3442,5 | 3442,5 |
| 3 | д.Фатьяново | - |  |  |  |  | 23 23 дома 976,5 | 976,5 |
| 4 | д.Высоково | - |  |  |  |  | 23 дома 1047,54 | 1047,54 |
| 5 | д.Петрилово | 3-д. 584,0 | 2-дома 215,9 | 1-дом 368,1 |  |  | 24 дома 1822,5 | 2406,5 |
| 6 | д.Слободка | - |  |  |  |  | 44 дома 1919,4 | 1919,4 |
| 7 | д.Горяново | - |  |  |  |  | 25 дома 880,6 | 880,6 |
| 8 | д.Трутнево | 3-дома 517,5 | 2-дома 149,4 | 1- дом 368,1 |  |  | 28 дом. 1768,7 | 2286,2 |
| 9 | д.Юркино | - |  |  |  |  | 14 дом. 415,0 | 415,0 |
| 10 | д.Русилово | - |  |  |  |  | 35 дом. 1450,3 | 1450,3 |
| 11 | д.Палкино | - |  |  |  |  | 15 дом. 463,1 | 463,1 |
| 12 | д.Брылиха | - |  |  |  |  | 14 дом. 466,8 | 466,8 |
|  | ИТОГО | 51022,9 |  |  |  |  | 375 дома 19551,84 | 70574.74 |

Жилищное строительство многоквартирных домов на протяжении последних 5 лет по в целом Шуйскому муниципальному району является нулевым, в тоже время индивидуальное строительство претерпевает значительный рост (почти в 3 раза по сравнению с 2004 годом), за 2008 год индивидуальное жилищное строительство составило 3165 кв.м.

Важнейшей задачей в области градостроительства сегодня является привлечение  строительных компаний, имеющих возможности и опыт комплексного освоения территорий.

## 4.7. Социальная инфраструктура

Степень удовлетворения потребностей населения в учреждениях сферы обслуживания определяется сопоставлением фактической ёмкости этих учреждений с нормативными показателями.

Сложившаяся в поселении сеть учреждений культурно-бытового обслуживания по отдельным объектам не удовлетворяет современным потребностям населения.

Особенно ощущается недостаток в учреждениях коммунально-бытового обслуживания, спортивных сооружениях. Значительно ниже действующих норм уровень обслуживания населения предприятиями общественного питания. Кроме того, часть учреждений размещается в приспособленных помещениях, требующих проведения ремонта.

В таблице приведена современная обеспеченность населения поселения основными видами обслуживания в сопоставлении с действующими нормативами.

Современная обеспеченность основными учреждениями культурно-бытового обслуживания

Таблица №12

| N п/п | Наименование учреждений и предприятий | Единица измерения | Существующая емкость всего | На 1 тыс.жителей | Норма СНиП на 1000 жителей | Уровень обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 165 | 48 | по демографии | 160 |
| 2. | Общеобразовательные школы | мест | 1200 | 350 | по демографии | в 5 р. |
| 3 | Поликлиника | пос/см | 40 | 11,7 | с учетом системы расселения | 100 |
| 4. | Дом культуры и клубы | мест | 200 | 58 | 190 | 30,5 |
| 5. | Библиотеки | тыс.ед. хранения | 11,5 | 3,5 | 5 | 70 |
| 6. | Магазины смешанной торговли | кв.м торговой площади | 224 | 65 | 300 | 21,7 |
| 7 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 100 | 29,2 | 40 | 73 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | - | - | 4 | - |
| 9 | Спортивные залы | кв.м | - | - | 60-80 | - |
| 10 | Бассейн | кв.м | 60 | 17,6 | 25 | 70,5 |
| 11 | Бани | мест | - | - | 7 | - |

По отдельным видам социально-культурной сферы современного состояния показатели представлены далее:

Образование

В настоящее время (на 1.01.09г.) на территории поселения функционирует 1 общеобразовательная школа. Фактическая нагрузка школьной сети (278 учащихся) не превышает нормативную вместимость школьных заведений (1200 ученических мест). Второй смены в школах на территории поселения нет.

Перечень общеобразовательных школ

Таблица №13

| № п/п | Наименование | Адрес | Вместимость в одну смену | Фактически обучается | Учащиеся 2 смены | Качественное состоя ние здания (процент износа) | Размер участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общеобразовательная школа | с.Китово, ул.Центральная, д.3 | 1200 | 278 | - | удовлетворительное, 1988 г. постойки | 2,0992 |
| 2 | Дом творчества | с.Китово, ул.Центральная, д.3 | 320 | 51 |  | 1977 г. постройки | на терри тории ООШ |

На 01.01.09г. на территории поселения функционирует 1 детское дошкольное учреждение. Общая вместимость дошкольного учреждения составляет - 165 мест, количество детей посещающих ДДУ - 180. В целом в поселении  фактическое использование ДДУ составляет 109%.

Перечень детских дошкольных учреждений

Таблица №14

| № п/п | Наименование учреждений | Адрес | Количество мест |  | Здание специальное или приспо собленное (материал стен) | Процент износа, % | Размер участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по проекту | фактически |  |  |  |
| 11 | Детский комбинат «Улыбка» | с.Китово | 165 | 180 | специальное | 20 | 0,8047 |

На территории поселения имеется Дом детского творчества, который удовлетворяет потребности населения.

Здравоохранение

Организация амбулаторно-поликлинической помощи строится на ступенчатой системе обслуживания:  районная больница и узкоспециализированные учреждения в районном центре –  г.Шуя, фельдшерско-акушерские пункты в небольших населенных пунктах.

Специализированные и узкопрофильные медицинские консультации оказываются в областном центре – г.Иваново.

На территории Китовского сельского поселения расположена амбулатория – Китовский филиал МУЗ «Шуйская ЦРБ».

Характеристика учреждений здравоохранения

Таблица №15

| №п/п | Полное наименование | Адрес | Число мест для больниц, пропускная способность в сутки для поликлиник, ФАП |  | Здание спец. или приспособленное (пристройка к чему либо) | Качественное состояние здания(процент износа) | Размер участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По проекту | Фактически |  |  |  |
| 1 | Амбулатория | с.Китово | 40 | 40 | специальное | удовлетворительное | 0,1005 |

Физическое объекта здравоохранения в поселении  удовлетворительное, средний процент износа 36%.

Для оказания неотложной медицинской помощи населению района имеется станция скорой медицинской помощи в г. Шуя,  которая обслуживает население г. Шуи и  Шуйского района.

В случае  потребности в больничных койках население обслуживается  в учреждениях здравоохранения, расположенных  в  г.Шуя и профильных учреждениях.

Культура

На территории поселения имеется одно клубные учреждение  вместимостью зала 200 мест, библиотека с общим объемом книжного фонда 11,5 тыс.томов.

Перечень учреждений культуры

Таблица №16

| № п/п | Наименование учреждений | Адрес | Вместимость | Здание специальное или приспособленное | Состояние здания (процент износа) | Размер участка,га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дом культуры с.Китово | с.Китово, ул.Центральная, д.94 | 200 | специальное | удовлетворительное | 0,9137 |
| 2. | Библиотека | с.Китово, ул.Северная, д.2 | 11533 | приспособленное (часть здания администрации поселения) | удовлетворительное | - |

Физкультура и спорт

Из объектов физкультуры и спорта в поселении имеется только один спортивный зал  в учебном заведении.

Перечень спортивных учреждений и сооружений

Таблице №17

| № п/п | Наименование спортивного объекта | Месторасположение | Здание специальное или приспособленное | Качественное состояние здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Спортивные залы |  |  |  |
| 1. | Спортивная школа, пристройка к общеобразовательной школе | с.Китово, ул.Центральная, д.3 | приспособленное | удовлетворительное |

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

На территории поселения функционируют 5 магазинов розничной торговли, 2 предприятия общественного питания.

Все предприятия торговли и общественного питания находятся в частной собственности.

Предприятия торговли и общественного питания

по состоянию на 01.01.2009 года

Таблица №18

| № п/п | Наименование | В чьем ведении находится | Адрес | Вместимость (торг.площадь- кв.м, общепит- количество мест) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин «Оазис» | частная собств. | с.Китово, ул.Центральная д.104 | 165 кв.м |
| 2 | Магазин «Надежда» | частная собств. | с.Китово, ул.Центральная д.101а | 12 кв.м |
| 3 | Магазин «Север» | частная собств. | с.Китово, ул.Центральная д.90 | 15 кв.м |
| 4 | Магазин «Фея» | частная собств. | с.Китово, ул.Центральная д.90 | 15 кв.м |
| 5 | Магазин «Теремок» | частная собств. | с.Китово, ул.Центральная д.103а | 17 кв.м |
| 6 | Кафе «Оазис» | частная собств. | с.Китово, ул.Центральная д.104 | 60 мест |
| 7 | Кафе «Живая вода» | частная собств. | с.Китово, ул.Северная д.3а | 40 мест |
| 8. | ИП Котов (ларек) | частная собств. | с.Китово | 6 кв.м |
| 9. | ИП Милашова (ларек) | частная собств. | с.Китово | 6 кв.м |
| 10. | ИП Куликова (ларек) | частная собств. | с.Китово | 6 кв.м |
| 11. | ИП Морозова (ларек) | частная собств. | с.Китово | 6 кв.м |

Уровень обеспеченности поселения торговыми площадями составляет всего 21,7%, предприятиями общественного питания -   73%.

В сфере банковской деятельности и услуг связи поселение  обслуживают одно отделение  сбербанка (с.Китово) и одно отделение связи (с.Китово).

## 4.9. Транспортная инфраструктура

### 4.9.1. Внешний транспорт

Автомобильный транспорт

Основу автодорожной сети Шуйского муниципального района составляют автомобильные дороги регионального значения «Ростов – Иваново – Нижний Новгород»,  «Ковров – Шуя - Кинешма», «Обход  г. Шуя».

От основных дорог ответвляются подъезды к населенным пунктам.

Китовское сельское  поселение  имеет  разветвленную сеть автомобильных дорог с  невысоким уровнем благоустройства.

По территории поселения проходит автомобильная дорога регионального значения «Обход  г. Шуя».

Автостанции на территории поселения  нет.

Характеристика автобусных маршрутов, обслуживающих населенные пункты (в т.ч. транзитных)

Таблица №19

| № п/п | Наименование маршрута | Длина маршрута (км) | Время оборота (час) | Количество машин на маршруте (ед) | Марка машин и их вместимость (чел.) | Количество перевезенных пассажиров за год (тыс.чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Китово – г.Шуя | 12 | 1 час | н/д | ПАЗ | н/д |
| 2 | г.Шуя – г.Иваново | 30 | 1час.30 мин | н/д | ПАЗ, ИКАРУС | н/д |
| 3 | г.Шуя- г.Москва | 365 | 12 час | н/д | ИКАРУС | н/д |

### 4.9.2. Внутрипоселковый транспорт

а)Улично-дорожная сеть

Таблица №20

| № п/п | Населенный пункт/ | Наименование улицы | Протяженность, км | Вид покрытия (грунтовое, щебень, асфальт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Китово | ул.Центральная |  | асфальт |
|  |  | ул.Северная |  |  |
|  |  | ул.Западная |  |  |

На территории поселения имеется одна автозаправочная станция с 6 колонками на расстоянии 500 м от с.Китово.

Количество автомототранспорта

Таблица № 21

| Вид транспорта | 2007 год |  |  | 2008 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Транспортная принадлежность |  | Всего | Транспортная принадлежность |  |
|  |  | Юридические лица | Физические лица |  | Юридические лица | Физические лица |
| Легковые автомобили | 306 | 1 | 305 | 306 | 1 | 305 |
| Автобусы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Грузовые автомобили | 3 | н/д | 3 | 3 | н/д | 3 |
| Прицепы и полуприцепы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Мототранспорт | 218 | н/д | 218 | 218 | н/д | 218 |
| Итого транспортных единиц | 527 | 1 | 526 | 527 | 1 | 526 |

Автомототранспорт, принадлежащий жителям секционной застройки хранится в боксовых кирпичных / блочных гаражах, расположенных на 297 основных площадках с количеством 297 машино- мест (на ул.Центральная).

## 4.10. Озелененные территории

Для сохранения сложившегося своеобразного облика населенных пунктов поселения и создания благоприятных условий жизнедеятельности населения огромное значение имеют зеленые насаждения.

В настоящее время на территории поселения преобладают насаждения естественного происхождения. В лесных насаждениях преобладают сосна, ель, береза, в пойме - ольха черная, в посадках (в основном по улицам и дорогам) - береза, тополь, липа.

Кроме насаждений общего пользования имеются насаждения ограниченного пользования на участках детских и учебных заведений, культурно-бытовых, административных учреждений и предприятий, во дворах жилой застройки, насаждения специального назначения на улицах и дорогах.

Посадки на дорогах и улицах, особенно в индивидуальной застройке, как правило, выполнены бессистемно, из разновозрастных и разнопородных деревьев и кустарников, без учета нормативных требований по их размещению.

## 4.11. Инженерная инфраструктура

### 4.11.1. Водоснабжение

Поселение не имеет системы централизованного водоснабжения; подача воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и производственные нужды предприятий осуществляется от локальных водозаборных узлов, расположенных в границах населенных пунктов или в непосредственной близости от них. Система централизованного водоснабдения имеется только в с.Китово.

Отбор, подземных вод и подачу ее на хозяйственно-питьевые нужды поселения осуществляет коммунальное предприятие ООО «УК «Уютный Дом», находящееся в частной собственности. Мощность фактического потребления воды в сутки составляет 1081,8 м3 в сутки, глубина скважины составляет 120 м.

Качество воды источников водоснабжения удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Население, проживающее в индивидуальной застройке, пользуется водоразборными колонками, установленными на водопроводной сети.

Водопотребление предприятиями

Таблица №22

| № п/п | Наименование водопотребителей | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Школа | 1,507 |
| 2 | Дет.сад «Улыбка» | 4,077 |
| 3 | Дом культуры | 0,395 |
| 4 | МУЗ Шуйскй ЦРБ Китовский филиал | 0,373 |
| 5 | Администрация Китовского сельского поселения | 0,038 |
| 6 | МУП «Фармация» | 0,005 |
| 7 | ООО «УК «Жилсервис» (население) | 586,436 |
| 8 | Телеком | 0,005 |
| 9 | Почта | 0,029 |
| 10 | ИП Денисов «Живая вода» | 3,288 |
| 11 | МУП «Китовская коммунальная компания» | 141,370 |
| 12 | ИП Ханова | 0,016 |
| 13 | ООО «Авис» | 0,052 |
| 14 | ИП Рябов м-н «Фея» | 0,197 |
| 15 | ИП Морозов М. В. бар «Оазис» | 1,315 |
| 16 | ООО «Продвагон» | 3,792 |
| 17 | ООО «Галион» м-н «Теремок» | 0,082 |
|  |  | 743 |

### 4.11.2. Бытовая канализация

В настоящее время в Китовском сельском поселении  имеется система централизованной канализации, которая охватывает незначительную часть поселения  и находится только в  с.Китово. В систему канализации входят самотечные сети, канализационные насосные станции, напорные трубопроводы и канализационные очистные сооружения.

Очистка сточных вод производится на очистных сооружениях, находящихся на балансе ООО «УК «Уютный Дом», которые имеются в с.Китово. Проектная мощность очистных сооружений составляет 3200 м3/сутки.

Общее количество сточных вод, поступающих на очистные сооружения канализации ООО «УК «Уютный Дом», по данным организации составляет 931,2 м3/сутки.

Сточные воды после очистки сбрасываются в пруд. Данные о качестве очистки сточных вод отсутствуют.

Население, проживающее в населенных пунктах не канализованной жилой застройки, пользуется выгребными туалетами.

Сливная станция для приема жидких отбросов от не канализованной застройки в поселении отсутствует.

### 4.11.3. Дождевая канализация

В настоящее время закрытой дождевой сети канализации в населенных пунктах поселения нет.

Отведение дождевого и талого стока осуществляется по рельефу местности за счет уклонов поверхности земли со сбросом в пониженные места.

### 4.11.4. Теплоснабжение

Основными источниками тепла для жилых домов и коммунального сектора является котельная №2, которая работает на природном газе в  с.Китово, ул.Центральная д.59.

Теплоснабжение других потребителей осуществляет также ряд мелких и автономных котельных.

Теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных источников тепла.

### 4.11.5. Газоснабжение

Газификация Китовского сельского поселения осуществляется в соответствии со  Схемой газоснабжения и газификации Шуйского района.

Природный газ поступает от магистрального газопровода высокого давления.

Газ высокого давления Р=0,6 МПа поступает к котельным и газорегуляторным пунктам / ГРП и ГРПШ/, где производится снижение давления газа до требуемого низкого или среднего.

В настоящее время газифицированы следующие населенные пункты: с. Китово, д. Елизарово, д.Слободка.

Природный газ используется на приготовление пищи, отопление, на горячее водоснабжение в жилых домах, на промышленность и на отопление и горячее водоснабжение коммунально-бытовых предприятий.

В жилых домах секционной застройки газ подведен в основном только к газовым плитам. Отопление и горячее водоснабжение этих домов централизованное от существующих котельных.

Газоснабжение

Таблица №23

|  | Показатель | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
|  | Расход газа, всего |  |
|  | в т.ч. на нужды населения | 1250027,2 м3 в год |
|  | на промышленность | н/д |
|  | Газифицировано |  |
|  | с.Китово |  |
|  | квартир | 1080 |
|  | в т.ч. с индивидуальным газовым отоплением | 130 |
|  | - домов усадебной застройки | 180 |
|  | в т.ч. с газовым отоплением | 180 |

### 4.11.6. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей поселения согласно техническим условиям Ивановского предприятия электрических сетей осуществляется от п/ст 110/35/10кВ Китово.

Распределение электроэнергии поселковым потребителям осуществляется по напряжению 6кВ по магистральной схеме.

Системные промышленные потребители получают питание от подстанций по самостоятельным взаимно резервируемым линиям (сети находятся на балансе потребителей).

Таблица № 24

| № п/п | Населенный пункт | Откуда осуществляется энергоснабжение | Энергопотребление, кВт х час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. ЖКО | промышленность | прочие потребители |
| 1 | с.Китово | филиала «Ивэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» |  | 1461478 |  |  |
|  |  | ООО «БизнесПроект» | - | 132245 | - | - |
| 2 | д. Петрилово | ООО «БизнесПроект» | 73814 | 73814 | - | - |
| 3 | д. Высоков | ООО «БизнесПроект» | 20533 | 20533 | - | - |
| 4 | д. Трутнево | филиала «Ивэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» |  | р/д |  |  |
|  |  | ООО «БизнесПроект» | 5474 | 5474 | - | - |
| 5 | д. Елизарово | филиала «Ивэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» |  | н/д |  |  |
| 6 | д. Фатьяново | филиала «Ивэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» |  | 20533 |  |  |
| 7 | д. Слободка | филиала «Ивэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» |  | 53814 |  |  |
| 8 | д. Горяново | филиала «Ивэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» |  | 63500 |  |  |
| 9 | д. Русилово | филиала «Ивэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» |  | 72000 |  |  |
| 10 | д. Брылиха | филиала «Ивэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» |  | 1500 |  |  |
| 11 | д. Горяново | филиала «Ивэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» |  | 63500 |  |  |
| 12 | д. Юркино | филиала «Ивэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» |  | н/д |  |  |

### 4.11.7. Средства связи

Используемая  емкость автоматической телефонной станции «Ивтелеком» составляет 799 номеров.

Все абоненты имеют выход на междугородную и международную связь.

Существующие магистральные линии, проложенные по жилым улицам, планировочными решениями настоящего генплана сохраняются.

На территории Китовского поселения имеется  вышка сотовой связи: МТС.

## 4.12.Объекты  культурного наследия

На территории Китовского сельского поселения имеется один выявленный объект культурного наследия.

Таблица №25

Список выявленных объектов культурного наследия Китовского сельского поселения Шуйского района Ивановской области (выписка из приложения к письму Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 28.10.2009 № 01-11-о-754)

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Адрес объекта | Вид памятника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятное место, где стоял дом, в котором родился русский искусствовед И.Е.Цветаев | Бывшее село Дроздово-Новино, Китовское СП | История |

# 5. ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

## 5.1. Прогноз развития хозяйственного комплекса поселения

При всей сложности прогнозирования производственного потенциала поселения есть все основания полагать, что дальнейшее развитие поселения и формирование его экономической базы будет основываться на его выгодном экономико-географическом положении, наличии местных сырьевых ресурсов и уже накопленным социально-экономическим потенциалом.

Основным направлением деятельности для улучшения работы экономики должно стать создание благоприятного хозяйственного климата.

Точками роста для реализации основных направлений деятельности станут:

- использование потенциала промышленных предприятий с целью увеличения налогооблагаемой базы, получения дополнительных доходов в бюджет поселения и роста занятости населения;

- развитие сельскохозяйственного производства во всех формах собственности, а также производств по переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции.

- развитие малого и среднего бизнеса в различных отраслях экономики.

В ближайшей перспективе ведущее место в экономике сохранится за промышленным и сельскохозяйственным производством.

Генпланом не предусматривается создание дополнительных промышленных зон.

Развитие сельского хозяйства в Китовском сельском поселении предполагает осуществление мероприятий по повышению доступности кредитов коммерческих банков и займов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, привлекаемыми сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, и организациями, осуществляющими первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, для пополнения оборотных средств, обновления основных фондов, развития первичной переработки мяса и молока. Однако, в настоящее время, в условиях мирового финансового кризиса, получить кредит становится все сложнее, поэтому осуществление данных мероприятий возможно после стабилизации ситуации на рынке.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей прогнозируется проведение мероприятий по развитию земельной ипотеки, размеры которой будут расти по мере увеличения количества земельных долей, прошедших государственную регистрацию.

Формирование рыночной экономики предполагает в перспективе более интенсивное развитие предпринимательства.

Деятельность субъектов предпринимательства во многом зависит от действий органов исполнительной власти. Специальные меры поддержки способствуют развитию  предпринимательства.

Субъекты малого бизнеса быстро реагируют на изменение экономической ситуации и наиболее быстро дают отдачу. Кроме того, они не требуют больших финансовых вложений, поскольку во многом используют собственные и самостоятельно привлеченные ресурсы, принимая на себя все риски.

Мероприятия по поддержке малого бизнеса должны учитывать особенности его функционирования. Главная особенность - это малый объем собственных ресурсов. Причем это относится не только и не столько к финансовым ресурсам. У субъектов предпринимательства малы или отсутствуют материальные ресурсы, и всегда имеется дефицит квалифицированных кадров.

В целом развитие этого отраслевого направления производственно-экономической базы весьма перспективно, при этом может происходить постепенное перераспределение занятых из сферы промышленности в малый бизнес.

## 5.2 Прогноз численности населения

Демографическая ситуация является отражением социально-экономической политики. От численности населения зависит выбор направлений дальнейшего территориального развития сельского поселения, создание необходимых условий для нормальной жизнедеятельности всех социально-демографических групп населения.

Основной целью  демографической политики является принятие дополнительных мер, направленных на исправление демографической ситуации с использованием всех резервов и возможностей управленческого, научного и финансового характера.

Среди основных направлений демографической политики в Шуйском районе приоритетными являются повышение рождаемости за счет укрепления института семьи, поддержки молодых, многодетных и приемных семей, снижение уровня смертности, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни за счет развития системы здравоохранения, управление миграционными процессами в части создания условий, снижающих маятниковую миграцию: создание новых рабочих мест, улучшение условий труда, повышение заработной платы, создание условий для повышения образования и обучения новым профессиям, создание стимулов для закрепления молодежи.

Увеличение миграционного прироста населения не является панацеей в решении проблем демографической динамики, но в условиях существенной естественной убыли населения миграционная политика может способствовать сокращению масштабов убыли населения, омоложению его возрастного состава.

Стабилизация численности будет зависеть от политики администрации поселения по активизации экономики и жизнедеятельности поселения, улучшению условий жизни, имиджа, с целью привлечения новых жителей, инвестиций. Оздоровление социально-экономической и социально-бытовой сферы должно привести к увеличению рождаемости, миграционного прироста и сохранения тенденции увеличения численности населения поселения.

С учетом сложившейся ситуации и всех перечисленных предпосылок, проектная численность населения Китовского поселения на 2030 год (расчетный срок) – 5  тыс. человек.

В настоящее время общее число работающих в Поселении составляет 1,6 тыс.человек (80,3% трудоспособного населения). На 2030 год данное соотношение должно быть сохранено.

На расчетный срок прогнозируется увеличение численности занятых в экономике поселения за счет сокращения безработицы, за счет образования новых рабочих мест, что будет способствовать возврату трудовых ресурсов, в настоящий момент занятых на предприятиях гг. Шуя, Иваново, Москва.

## 5.3 Жилищное строительство

Средняя жилищная обеспеченность в районе составляет 20,6 кв.м общей площади на 1 человека. Обеспеченность жильем в среднем по району   на 1.01.08г. достигла 22,6 м2 на одного жителя. Для сравнения по Ивановской области обеспеченность жильем на одного жителя составила -23,0 кв.м. В целом по России показатель ежегодного прироста жилого фонда на одного человека составляет 0,35 кв. м.

В расчете  приводится укрупненный расчет объемов нового жилищного строительства и требуемых для них территорий на расчетный срок проекта.

Расчет объемов нового жилищного строительства

Таблица №26

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектная численность населения | тыс. чел. | 5,0 |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | кв.м общ.пл. на 1 чел. | 23 |
| 3. | Требуемый жилищный фонд | тыс. кв.м общ. пл. | 115 |
| 4. | Существующий жилищный фонд на начало периода (01.01.2009г.) | тыс. кв.м общ. пл. | 70,6 |
| 5. | Убыль жилищного фонда (ветхий жилищный фонд) | тыс.кв.м | - |
| 6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м | 70,6 |
| 7. | Объем нового жилищного строительства, всего | тыс. кв.м общ. пл. | 44,4 |

Объемы нового жилищного строительства определены исходя из улучшения жилищных условий населения, реальных возможностей строительства, на основе прогнозной численности населения 5,0 тыс. человек.

Расчетная потребность в общей площади по поселению составит 115 тыс. кв. м общей площади.

Существующий жилищный фонд, сохраняемый к концу расчетного срока (2030г.) 70,6  тыс.кв.м.

Соотношение усадебной и капитальной застройки в новом строительстве определяется исходя из планировочных соображений, территориальных возможностей, потенциальных возможностей строительной базы, современных тенденций в строительстве и спросе.

В проекте предусматривается строительство трех типов жилья:

малоэтажный жилищный фонд (2-3 этажа);

усадебная индивидуальная застройка - 1-2 этажные жилые дома с приусадебными участками;

секционная 4-5 этажная застройка.

## 5.4 Социальная инфраструктура

Во всех районах нового жилищного строительства необходимо размещение полного комплекса учреждений обслуживания повседневного спроса с целью их максимального приближения к жилым строениям и обеспечения радиусов доступности, предусматриваемых нормами. Строительство этих объектов: - детских учреждений, предприятий торговли, питания и бытового обслуживания, учреждений связи, жилищно-коммунального хозяйства, досуга, спорта и др., - может осуществляться за счет разных инвесторов и, в том числе, за счет муниципальных средств.

Кроме того, необходимо осуществлять реконструкцию и модернизацию существующих объектов обслуживания в направлении повышения качества обслуживания, уменьшения наполняемости групп и классов, расширения ассортимента услуг, развития материально-технической базы, внедрения компьютеризации, использования свободных объемов и территорий для развития спортивных и культурных центров обслуживания населения всех категорий и возрастов и т.д.

В таблице  представлен ориентировочный расчет учреждений обслуживания согласно действующим нормам СНиП 2.07.01-89*. При этом, приведенный расчет отражает величину минимально допустимого уровня, так называемого социального минимума.

Ориентировочный расчет потребности в основных учреждениях обслуживания

Таблица №27

| N п/п | Наименование учреждений и предприятий |  | Единица измерения | Норма СНиП на 1000 жителей* | Требуется по норме | Сущест-вующ. сохраняем |  | Новое строительство (реконструкция сущ. здания) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения |  | Мест | по демографии | 265 | 165 |  | 100 |  |  |
| 2 | Общеобразовательные школы |  | Мест | по демографии | 500 | 1200 |  | - |  |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Поликлиника |  | Пос/в смену | С учетом системы расселения возможна сельская амбулатория 20% общего норматива | 40 | 40 |  | - |  |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Дома культуры, клубы |  | Мест | 80 | 400 | 200 |  | 200 |  |  |
| 6 | Библиотека |  | Тыс.ед. хр. | 5 | 25 | 11,5 |  | 13,5 |  |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Спортивные залы |  | Кв.м | 60-80 | 300 | - |  | 300 |  |  |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Магазины смешанной торговли | Кв.м торг.пл. | 300 | 1500 |  | 224 |  | 1376 |  |
| 9 |  | Предприятия общественного питания | Пос.мест | 40 | 200 |  | 100 |  | 100 |  |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Предприятия бытового обслуживания | Раб. мест | 4 | 20 |  | - |  | 20 |  |
| 11 |  | Баня | Мест | 7 | 35 |  | - |  | 35 |  |

Образование

Имеющееся на территории поселения общеобразовательная школа удовлетворяет проектную потребность. Однако  имеющегося в поселении 1 детского дошкольного  учреждения недостаточно. Планируется расширение детского дошкольного учреждения в с.Китово (открытие дополнительных групп на базе существующего детского сада), а также строительство нового детского сада в северо-восточной части Китово (район новой усадебной застройки).

Здравоохранение

Количество учреждений здравоохранения удовлетворяет потребность населения Китовского сельского поселения. В случае  необходимости  потребности в больничных койках население обслуживается  в МУЗ «Шуйская ЦРБ», расположенной в  г.Шуя и профильных ЛПУ.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Шуйского муниципального района Ивановской области на 2009-2020 г.г. разработан комплекс мер, направленных на обеспечение доступности и высокого качества медицинской помощи жителям, сохранение права каждого жителя на гарантированную бесплатную медицинскую помощь, снижение предотвратимых потерь здоровья населения, заболеваемости и смертности, увеличение средней продолжительности жизни.

Культура

При определении реального плана строительства объектов культуры, необходимо ориентироваться на уровень культурного развития поселения, реальную потребность его населения в этих учреждениях. Основными задачами в сфере культуры должны стать мероприятия по проведению ремонта учреждений  культуры, расположенных на территории поселения.

В настоящее время учреждения культуры расположены только в крупном населенном пункте с.Китово. Общая потребность на период до 2030 г. - 400 мест. Суммарная вместимость учреждений клубного типа в поселении составляет 200 зрительных мест, которая в целом не удовлетворяет потребность населения. Кроме того, общая вместимость предполагает все разнообразие клубных учреждений, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности. Это могут быть компьютерные клубы, интернет-кафе, дискотеки,  специализированные спортклубы и т.д.

Стратегией социально-экономического развития Шуйского муниципального района Ивановской области на 2009-2020 г.г. предусмотрена поддержка и развитие клубных учреждений  района, создание всех жанров  народного творчества, художественных промыслов и ремесел, поддержка народного творчества и культурно-досуговой деятельности, создание системы обеспечения преемственности историко-культурных традиций, внедрение традиционных форм народной культуры в сфере образования, воспитания и культурно-досуговой деятельности, разработка программы поэтапной компьютеризации библиотек для создания единой информационной системы и подключения ее к сети Интернет.

Физкультура и спорт

Основными нормируемыми объектами физкультуры и спорта являются спортивные залы, плавательные бассейны и плоскостные сооружения.

Учитывая отсутствие специализированной спортивной школы (спортивного зала, плавательного бассейна)  в целом по  поселению  предлагается строительство или организация в существующих помещениях крытых спортивных объектов. Предлагается строительство тренажерного зала с плавательным бассейном, открытых спортивных площадок, возможно совмещение детских спортивных игровых площадок  в  с.Китово.

Предусмотрено строительство ипподрома.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание.

Перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями.

Размещение крупных и средних объектов будет происходить преимущественно в общественных центрах. Мелкие объекты будут тяготеть к второстепенным узловым точкам поселения  в локальных местах скопления населения.

Следует отметить, что на территории поселения отсутствует пошив и ремонт одежды,  ремонт    обуви,  фотоуслуги, в результате чего предлагается строительство комбината бытового обслуживания населения в с.Китово, предусмотрено строительство предприятий общественного питания, розничной торговли в с.Китово.

Предприятия коммунального хозяйства

Предлагается строительство  банно-оздоровительного комплекса.

## 5.5. Основные направления градостроительного развития поселения

### 5.5.1. Основные направления территориально-планировочного развития поселения

Основными задачами территориального планирования являются: создание комфортной среды для проживания населения, четкое функциональное зонирование территории поселения, развитие социальной сферы, транспорта, связи, здравоохранения, культуры, спорта в соответствии с нормами и стандартами.

При разработке архитектурно-планировочной структуры поселения были использованы: особенности природных условий, рельеф местности, сложившиеся основные планировочные оси. Оценивались как непосредственно территория поселения, так и примыкающие к ней территории, находящиеся в зоне влияния, либо в сфере интересов поселения.

Таким образом, структура генерального плана содержит в отдельных частях различные архитектурно-планировочные решения. В основу генплана положено сочетание сложившейся прямоугольной планировки населенных пунктов и планировки, продиктованной природными факторами, линейной планировки участков усадебной застройки, ориентированных в основном вдоль главных планировочных осей. Система жилых улиц построена так чтобы по ним было удобно осуществлять связь между центром и всеми планировочными частями населенных пунктов. Предусматриваются резервные территории под жилищное строительство.

В результате анализа существующего положения и выявленных территориальных ресурсов жилищное строительство предлагается развивать на площадках за пределами крупных населенных пунктов и населенных пунктов, имеющих рекреационные ресурсы с последующим включением этих территорий в границы населенных пунктов.

Основными факторами, определившими формирование существующей планировочной структуры Поселения является его географическое положение.

Градостроительный каркас, сформированный на протяжении многих этапов развития данной территории, соответствует характеру сложившейся традиционной системы расселения и представлен деревнями, поселками, селами, застроенными, в основном, жилыми образованиями с преимущественной усадебной застройкой.

Комплексная оценка экономического и территориального потенциала поселения предполагает рассмотрение части территорий для перевода их из земель сельскохозяйственного назначения, но неэффективно использующихся в настоящее время, в категорию земель населенных пунктов и земель промышленности.

Основными направлениями концепции развития поселения являются:

- При развитии населенных пунктов на свободных от застройки территориях, прилегающих к населенным пунктам необходимо руководствоваться режимами зон ограничений.

- Четкое зонирование территории.

- Основное развитие промышленной и коммунально-складской зон в  существующих границах.

- Вынос жилья из санитарно-защитных зон на предлагаемые проектом территории или применение технологий, позволяющих уменьшать размеры санитарно-защитных зон.

- Формирование системы центров административного и культурно-бытового обслуживания в населенных пунктах на основе уже сложившихся центров.

- Благоустройство берегов рек и существующих зеленых насаждений общего пользования в населенных пунктах; создание рекреационных мест отдыха для населения.

- Озеленение улиц и санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских предприятий.

### 5.5.2. Функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории поселения, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; предотвращение чрезмерной концентрации населения и производства, загрязнения окружающей природной среды; охрану и использование особо охраняемых природных территорий, в том числе природных ландшафтов, территорий историко-культурных объектов, а также сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Разработанное в Генеральном плане сельского поселения функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

Для разработки зонирования использован  принцип историко-культурного и  экологического приоритета принимаемых решений:

- сохранение объектов историко-культурного наследия;

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений;

- развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий;

- разработка градостроительных мероприятий по снижению негативного воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Проектное функциональное зонирование территории Поселения предусматривает:

- Преемственность в назначении функциональных зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической, санитарно-гигиенической и  технической безопасности, эффективному и рациональному использованию сельских территорий.

- Развитие общественно-деловых и рекреационных зон.

- Резервирование территорий для перспективного градостроительного развития сельского поселения.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- зоны с особыми условиями использования территорий (зоны охраны ОКН, заповедных зон; санитарные, защитные и санитарно - защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; зоны санитарной охраны источников водоснабжения и др.);

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Зоны с особыми условиями использования должны отображаться на схемах генерального плана на основании представленных заказчиком утвержденных проектов зон (ответственными за разработку и утверждение границ зон с особыми условиями использования являются территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти; соответствующие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации). В данном случае границы предполагаемых зон с особыми условиями использования территорий не определены соответствующими проектами. В генеральном плане Поселения границы этих зон отображаются в соответствии  с действующими нормативными документами.

Развитие жилых (селитебных) и общественно-деловых зон

В новом плане территориального развития сельского поселения предложены два основных стратегических направления развития:

- Развитие населенных пунктов внутри существующей черты населенных пунктов за счет внутренних резервов.

- Расширение территорий населенных пунктов после исчерпания внутренних территориальных резервов за счет прилегающих земель сельхозназначения и лесного фонда.

Общественно-деловые зоны в существующих населенных пунктах, как обособленные территории, на которых находятся объекты социального и культурно-бытового обслуживания, в поселении отсутствуют. Отдельно расположенные объекты образования, дошкольного воспитания, спорта, общественного питания, бытового обслуживания и торговли, административно-бытовые учреждения размещаются в жилых зонах.

Структура размещения объектов социального и торгово-бытового обслуживания в жилых зонах (существующих и планируемых) должна определяться в последующих этапах разработки градостроительной документации (в составе проектов планировки).

Одной из составляющих инвестиционной привлекательности сельского поселения является наличие различных площадок для жилищного строительства,  возможность вариантного решения вопросов освоения их в зависимости от конъюнктуры спроса и  возможности инженерного обеспечения их  последовательности формирования и развития транспортной и инженерной инфраструктур.

Предусмотрена площадка для индивидуальной жилой застройки в северо-восточной части села Китово  площадью 74,1 га.

Развитие производственных зон

Развитие производственного комплекса Поселения предполагает:

- интенсификацию использования и повышение плотности застройки сохраняемых производственных территорий; строительство там объектов научно-производственной, деловой, торговой, выставочной сфер деятельности;

- модернизацию промышленных предприятий на основе применения новейших технологий и современного оборудования при совершенствовании функционально-планировочной организации сохраняемых производственных зон;

- комплексное благоустройство, озеленение производственных территорий, улучшение состояния окружающей среды, обеспечение на действующих предприятиях требований экологических нормативов, сокращение разрешенных санитарно-защитных зон.

Промышленно-коммунальные территории уже сложились в следующих  населенных пунктах:

- западный район с.Китово;

Генпланом не предусматривается создание дополнительных промышленных зон.

Развитие природно-рекреационных зон

Китовское поселение обладает туристско-рекреационным потенциалом. В наличии необходимый набор характеристик для развития рекреационной деятельности с перспективой повышения уровня туристской привлекательности. Причем, в высокой степени разнообразие и привлекательность природной составляющей поселения, богатство и насыщенность близлежащих территорий культурно-историческими объектами определяют приоритеты развития того или иного вида туристско-рекреационной деятельности.

Стратегией социально-экономического развития Шуйского муниципального района Ивановской области на 2009-2020 г.г. предлагается использование материальной базы ООО «Живая вода» для развития туристического потенциала района, повышения туристической привлекательности района,  предусмотрено строительство гостиничных домиков в с.Китово ООО «Живая вода».

Развитие населенных пунктов

Населенные пункты развиваются на основе малоэтажной жилой застройки, преимущественно индивидуальной за счет внутренних территориальных резервов населенных пунктов, земель  сельскохозяйственного назначения и гослесфонда. Планировочная структура новых жилых микрорайонов сформирована на основе  сложившейся структуры населенных пунктов, с использованием существующей системы обслуживания населения, а также с учетом имеющихся ограничений.

Генпланом предусматриваются следующие планировочные мероприятия в отношении населенных пунктов:

- с.Китово развивается в основном в существующих границах;

- д.Елизарово -  в основном в существующих границах;

- д.Слободка - в основном в существующих границах.

## 5.6. Транспортная инфраструктура

В основу формирования проектируемой структуры улично-дорожной сети положены уже сложившиеся к настоящему времени внутрипоселковые связи и реальная возможность поселения для осуществления проектных предложений.

Предлагается усовершенствование улично-дорожной сети населенных пунктов Китовского сельского поселения. Предлагается реконструкция дорог с грунтовым и щебенчатым покрытием  на  дороги с асфальтовым покрытием.

Предлагается ремонт дорог с асфальтовым покрытием внутри населенных пунктов по мере эксплуатации.

В основу формирования проектируемой структуры улично-дорожной сети положены уже сложившиеся к настоящему времени внутрипоселковые связи и реальная возможность поселения для осуществления проектных предложений. Однако в проекте даны предложения, которые необходимо осуществить при  появлении финансовой поддержки. Данные предложения резервируют направления и территории и ставят задачу изыскания средств для их осуществления.

Пассажирские перевозки Основным видом пассажирского транспорта на расчетный срок на территории поселения сохраняется автобус. При обеспечении приоритета муниципального транспорта необходимо сохранить и расширить использование разнообразных форм транспортного обслуживания (ведомственный транспорт, аренда, частный транспорт, работающие на контрактной форме отношений) при обязательной координации работы всех форм транспортного обслуживания.

Учитывая близость районного центра г. Шуя, тяготение к которому обусловлено следующими факторами: большая часть внешних пассажирских передвижений осуществляется через г. Шуя, где находятся ближайшие железнодорожная и автобусная станции.

Схемой территориального планирования Шуйского муниципального района предусмотрено строительство автозаправочной станции на трассе Ростов-Иваново-Нижний Новгород вблизи с.Китово.

Гаражи и автостоянки.

Хранение автомашин в индивидуальной застройке осуществляется на приусадебных участках.

Учитывая рекомендации СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» стоянки автомобилей рассчитываются согласно следующим нормам:

- промышленные предприятия – 7-10 машино-мест на 100 работающих в двух смежных сменах;

- больницы – 3-5 машино-мест на 100 коек;

- поликлиники – 2-3 машино-места на 100 посещений;

- спортивные объекты – 3-5 машино-мест на 100 мест;

- торговые центры – 5-7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;

- рестораны и кафе – 10-15 машино-мест на 100 посадочных мест.

Грунтовые дороги подлежат замене покрытия на асфальтовое и устройству дорожной одежды в соответствии с категорией дороги и нагрузок от автотранспорта.

При строительстве новых улиц в соответствии с намечаемыми объемами нового строительства, проезжая часть планируется с твердым покрытием.

## 5.7. Озелененные территории

Экологическая безопасность поселения связана с наличием, состоянием и возможностью развития природного каркаса. Критерием здесь служит соотношение застроенных и открытых озелененных пространств. По данным Всемирной организации здравоохранения доля озелененных территорий в населенном пункте не должна быть ниже 30%, а доля застроенных территорий - не должна превышать 70%. В случаях значительного загрязнения природного комплекса – это соотношение должно быть 40%: 60% .

В концепции территориального планирования сельского поселения предусмотрено увеличение доли озелененных территорий общего пользования в населенных пунктах. Задача обеспечения экологической безопасности также заключается в сокращении зон загрязнения, организации очистки ливнестоков, в целенаправленной работе по улучшению экосистем рек, путем разработки и организации санитарно-экологических мероприятий – ликвидации очагов распространения возбудителей и переносчиков опасных заболеваний.

В концепции территориального планирования сельского поселения предлагается превратить природный каркас из отдельных озелененных участков в единую непрерывную систему, локализовать и максимально обезвредить зоны загрязнения природных комплексов.

Почвенно-климатические условия района благоприятны для произрастания основных видов древесно-кустарниковых пород, используемых в озеленении населенных мест средней полосы.

## 5.8. Инженерная инфраструктура

Выполненная в проекте генерального плана схема сводного плана инженерных сетей обозначает необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения новых сооружений. При выполнении проектов планировки на территории поселения, в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

### 5.8.1. Водоснабжение

Водоснабжение осуществляется из артезианских источников.

Вода в населенных пунктах расходуется на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды.

Для обеспечения перспективного потребления воды для существующей и проектной застройки на хозяйственно бытовые нужды предлагаются следующие мероприятия:

- обеспечить на расчетный срок все перспективные населенные пункты поселения проектом централизованной системы водоснабжения;

- разработать, силами органов местного самоуправления программы инженерного обеспечения вновь застраиваемых территорий;

- предусмотреть строительство и реконструкцию водопроводных сетей и источников водоснабжения в существующих населенных пунктах.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения предусматривать:

- организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов;

- обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

Разработать и реализовать комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и водных объектов, включающих:

- сохранение рек, ручьев, прудов и болот;

- расчистка, обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- мониторинг водных объектов.

С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо:

- восстановление опорной государственной сети наблюдений за геологическими скважинами, а также определение статуса скважин, находящихся на территории частных владений;

- разработать нормативную базу, обязывающую всех водопользователей проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод;

- разработать нормативные акты, обязывающие предприятия – загрязнители водных ресурсов и воздушного бассейна разработать мероприятия по минимизации вредных выбросов в воду и воздух, организация жесткого контроля реализации этих мероприятий;

- увеличить пункты забора проб и лабораторий по анализу хозпитьевой воды и стоков и строгое соблюдение периодичности их проведения.

В перспективе сооружение артезианских скважин водозабора и локальных очистных сооружений планируется при развитии территории.

Водоснабжение и водоотведение перспективной индивидуальной усадебной и смешанной малоэтажной жилой застройки на вновь осваиваемых жилых территориях планируется решать, в том числе, за счет индивидуальных инженерных систем, также как обеспечение водой и канализацией населения других существующих (сохраняемых) сельских населенных пунктов, при широком использовании мембранных технологий.

### 5.8.2.Водоотведение

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», канализацию малых населенных пунктов (до 5000 чел.) предусматривают, как правило, по неполной раздельной схеме; централизованные схемы канализации могут быть для одного или нескольких населенных пунктов, отдельных групп зданий и производственных зон.

Централизованные схемы канализации проектируют объединенными для жилых и производственных зон, исключая навозсодержащие сточные воды. Производственные сточные воды, подлежащие совместному отведению и очистке с бытовыми сточными водами населенного пункта, не должны:

- нарушать работу сетей и сооружений;

- содержать вещества, которые способны засорять трубы канализационной сети или отлагаться на стенках труб;

- оказывать разрушающее действие на материал труб и элементы сооружений канализации;

- содержать горючие примеси и растворенные вещества, способные образовывать взрывоопасные и токсичные газы в канализационных сетях и сооружениях;

- содержать вредные вещества в концентрациях, нарушающих работу очистных сооружений или препятствующих использованию их в системах технического водоснабжения или сбросу в водные объекты (с учетом эффекта очистки).

Производственные сточные воды, не отвечающие указанным требованиям, должны подвергаться предварительной очистке. Степень их предварительной очистки должна быть согласована с организациями, проектирующими очистные сооружения населенного пункта или другого водопользователя.

Устройство централизованных схем раздельно для жилой и производственной зон допускается при технико-экономическом обосновании.

Существенными недостатками централизованной системы водоотведения является высокая вероятность всевозможных утечек сточных вод в грунты (в результате коррозии материала канализационных труб, подвижек грунтов и т.д.), утечек биогаза в атмосферу, а также развития в канализационных трубах различного рода болезнетворных бактерий и гельминтов.

СНиП 2.04.03-85 также предусматривает организацию децентрализованной схемы канализации в следующих случаях:

- при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных горизонтов;

- при отсутствии централизованной канализации в существующих или реконструируемых населенных пунктах для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных жилых домов, промышленных предприятий и т.п.), а также для первой стадии строительства населенных пунктов при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500м;

- при необходимости канализования групп или отдельных зданий.

Учитывая малую численность населения ряда населенных пунктов Китовского сельского поселения, территориальное рассредоточение жилых домов, целесообразно сохранение децентрализованной системы водоотведения. Правильный выбор и рациональное использование техники обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем.

Для систем водоотведения (в частности, для коттеджных поселков) перспективно использование локальных очистных сооружений (ЛОС) сточных вод. Они представляют собой систему герметичных резервуаров, снабженных необходимым оборудованием. Степень очистки стоков на подобных ЛОС может достигать 95 %.

Также при устройстве автономной системы канализации в сельской местности, возможно, применять так называемую систему раздельного типа, в которой сточные воды бытовых отходов (называемые иначе «серыми водами») сбрасываются отдельно от фекальных сточных вод (называемых «черными водами»). При этом для хранения и утилизации «черных вод» служит выстроенный и оснащенный по всем санитарно-гигиеническим и строительным нормам выгреб, а «серые воды» поступают в упрощенную систему очистки сточных вод, состоящую из двухкамерного септика и фильтрующего колодца. Так как «серые» сточные воды обычно бывают намного чище «черных», то строительство распределительного колодца и сооружение поля подземной фильтрации при выполнении автономной системы канализации такого типа не требуются, что в конечном итоге уменьшает ее стоимость, даже несмотря на несколько усложненную систему канализации внутри самого дома (там проводятся, по сути, две раздельные канализационные линии). Для села такая схема сооружения канализационной системы удобна тем, что осевший на дне выгребной ямы твердый остаток можно в дальнейшем использовать в качестве удобрения.

Генеральным планом Китовского сельского поселения даны предложения по организации системы водоотведения в районах нового строительства.

Возможно 2 варианта организации системы водоотведения для проектируемой коттеджной и общественно-деловой застройки. Согласно первому варианту, система водоотведения предусматривается централизованной, в каждом населенном пункте проектируются очистные сооружения.

Во втором случае отведение хозяйственно-бытовых стоков с проектируемой территории коттеджной застройки предусмотрено на локальные очистные сооружения, проектируемые на каждом застраиваемом участке. На проектируемые очистные сооружения отводятся хозяйственно-бытовые стоки от общественно-деловой застройки. Преимущества второго варианта организации системы водоотведения:

- значительно уменьшаются затраты на строительство канализационных сетей;

- производительность, а следовательно, и стоимость очистных сооружений во втором случае уменьшается;

- независимость строительства коттеджной застройки от ввода в эксплуатацию проектируемых очистных сооружений.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения. Вид деятельности и проектные расходы хозбытовых стоков от данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

### 5.8.3. Дождевая канализация

Строительство закрытой дождевой сети канализации в населенных пунктах поселения не планируется. Ливневые воды удаляются по открытой схеме.

### 5.8.4. Теплоснабжение

Для обеспечения потребности в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, рекреационно-туристических комплексов и транспортно-сервисного центра, на территориях нового строительства размещается ряд проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе. Котельные предполагаются локальными, работающими, в основном, на потребителей конкретного застройщика. Параметры котельных, их размещение и схема подачи тепла потребителям будут определены каждым инвестором индивидуально на последующих стадиях проектирования

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, жилищного фонда. Вид деятельности и проектные расходы тепла для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

Перспективная схема теплоснабжения остается децентрализованной, что обусловлено рассредоточенностью существующих и проектируемых потребителей, имеющих, к тому же, незначительные единичные нагрузки.

Для перспективной индивидуальной усадебной жилой застройки должны преимущественно использоваться индивидуальные системы теплоснабжения.

Реконструкция существующих тепловых сетей.

### 5.8.5. Газоснабжение

На территории Шуйского района разработана Схема газификации района, согласно которой предусмотрена газификация  Китовского сельского поселения.

Предлагается газификация всех перспективных населенных пунктов.

Система газоснабжения принята двухступенчатой по давлению. Газопроводами высокого давления газ подается на отопительные котельные и газорегуляторные пункты высокого давления (0,6 Мпа), в которых параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и уже газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Задачи по раскладке газопроводов низкого давления будут решаться на последующих стадиях проектирования.

Система газопроводов представляет собой в основном закольцованную систему, с питанием от нескольких источников газоснабжения (ГРП в.д.), в связи с чем, обеспечивается высокая надежность газоснабжения. Газопроводы высокого и низкого давлений прокладываются из полиэтиленовых труб, обеспечивающих более высокую надежность и долговечность эксплуатации

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, жилищного фонда. Вид деятельности и проектные расходы газа для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

### 5.8.6. Электроснабжение

По территории Китовского сельского поселения проходит ВЛ – 0,4 кВ, 6-10 кВ, 35 кВ, 110 кВ линий электропередач. Линии электропередач проведены в основном воздушным способом.

Воздушные линии распределительной сети 10 кВ и 0,4 кВ в 45 населенных пунктах находятся в удовлетворительном состоянии,  могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации. Первоочередной задачей является реконструкция данных электрических сетей.

При перспективе освоения новых территорий для жилой застройки и производственного строительства предусматривается реализация комплекса мероприятий, как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих:

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения. Вид деятельности и проектные электрические нагрузки для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

В целях реализации Генерального плана Китовского сельского поселения необходимо предусмотреть замену существующих опор ЛЭП в связи с износом, реконструкцию существующих электрических сетей с заменой действующих трансформаторных подстанций на более мощные.

### 5.8.7. Средства связи

Используемая емкость автоматической телефонной станции составляет 799 номеров.

Емкость существующей АТС для подключения новых абонентов не достаточна, поэтому необходимо ее расширение.

В качестве развития  телефонной сети Китовского сельского поселения предлагается наращивание номерной ёмкости ГТС с открытием новых АТС и выносных абонентских модулей в районах нового строительства с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования, в том числе:

- полной замены морально устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое;

- умощнения существующих удалённых цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры радиосвязи «DECT»;

- развития транспортной сети SDH , работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширения мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Дальнейшее развитие получит система сотовой радиотелефонной связи, путём увеличения площади покрытия территории поселения сотовой связью, применения новейших технологий и повышения качества связи.

На территории поселение система радиовещания отсутствует, однако система проводного вещания должна быть как наиболее эффективное и недорогое средство предоставления абонентам федеральных, региональных и местных программ вещания, а также как система оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО.

В удалённых труднодоступных районах может быть организовано эфирное радиовещание.

В перспективе возможно развитие системы кабельного телевидения в различных районах, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания.

Генеральным планом Китовского сельского поселения даны предложения по развитию телефонной сети, радиофикации, телевидения в районах нового строительства.

## 5.9. Охрана окружающей среды. Основные природоохранные мероприятия

Генеральный план Китовского сельского поселения разрабатывался с учетом сложившейся экологической ситуации и должен обеспечить дальнейшее устойчивое развитие населенных пунктов.

При разработке проекта учитывалась экологическая ситуация сложившаяся в настоящее время на проектируемой территории, учитывались также планировочные ограничения сложившиеся в результате существующей застройки.

### 5.9.1. Воздушный бассейн

Для оздоровления экологической обстановки необходимо осуществить комплекс технологических, организационных и планировочных решений.

Технологические мероприятия

В современных экономических условиях конкурентоспособную продукцию можно производить при условии внедрения прогрессивных, экологически чистых (безотходных) технологий, с низким энергопотреблением. В результате чего администрации поселения и лицензионным органам необходимо обращать  внимание при открытии новых предприятий на эти вопросы и требовать внедрения безотходных технологий и энергосберегающих мероприятий на существующих предприятиях.

Организационные мероприятия общего характера

- К организационным мероприятиям относится постепенный (по мере амортизации) вынос жилых домов и других нормируемых объектов за пределы санитарно-защитных зон промышленных предприятий.

- Для всех крупных предприятий разработать проекты обоснования санитарно-защитных зон с целью определения их фактического размера.

- Необходимо осуществление государственного санитарного надзора на этапах отвода земельных участков, строительства и ввода в эксплуатацию строящихся объектов с целью соблюдения природоохранного законодательства.

- Организация работы по проведению предприятиями и организациями инвентаризации источников загрязнения воздуха и оформления проектов ПДВ и получения в итоге разрешения на выброс.

- В случае размещения жилых зданий вдоль транспортных магистралей широко внедрять методы строительства шумозащитных зданий согласно рекомендациям СП 31-107-2004.

Планировочные решения

- Вновь проектируемые объекты должны размещаться с учетом существующей экологической ситуации в местах размещения и с соблюдением требований природоохранных документов.

- Все вновь проектируемые промпредприятия должны иметь обоснованные размеры санитарно-защитных зон с разработанной схемой благоустройства и озеленения.

- Модернизацией котельного оборудования действующих котельных будет способствовать уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу и как следствие - улучшению экологической ситуации.

### 5.9.2. Поверхностные и подземные воды

Основными задачами развития системы водоснабжения являются следующие:

- улучшение качества подаваемой потребителю воды;

- сокращение потерь воды при транспортировке от водозаборных сооружений до потребителя;

- исключение, из числа действующих, водозаборов, не отвечающих современным требованиям очистки и соблюдения требований по соблюдению зон санитарной охраны водоисточников.

Основными задачами развития системы канализации являются следующие:

- увеличение надежности системы отведения сточных вод на очистные сооружения;

- улучшение качества очистки сточных вод.

### 5.9.3 Защита почвы и растительности

Рекомендации по организации сбора и удаления ТБО.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям N 4690-88 «Санитарных правил содержания территорий населенных мест».

Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха.

Для исключения образования несанкционированных свалок ТБО необходимо строго соблюдать график сбора и вывоза отходов.

Твердые бытовые отходы должны вывозится мусоровозным транспортом, а жидкие отходы из неканализованных домовладений - ассенизационным вакуумным транспортом.

Разработать комплексную программу очистки поселения, включая систему утилизации ТБО и промотходов.

В комплексную программу по очистке поселения необходимо также включить мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок и рекультивации земель в этих местах.

### 5.9.4. Организация санитарно-защитных зон

Промышленные предприятия

Одним из актуальных вопросов санитарного надзора является контроль за организацией и благоустройством санитарно-защитных зон предприятий, зданий и сооружений, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

После разработки проекта генплана необходимо всем предприятиям поселения разработать проекты обоснования СЗЗ с расчетами по загрязнению атмосферного воздуха с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух.

После проведения этой работы в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция ориентировочные размеры санитарно-защитных зон, представленные в данном проекте должны быть скорректированы на основании данных проектов.

Рекомендации по организации санитарно-защитных зон

Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона должна иметь последовательную проработку её территориальной организации, озеленения и благоустройства на всех этапах разработки всех видов градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного предприятия и/или группы предприятий.

Для действующих предприятий проект обоснования санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом.

В СЗЗ не допускается размещение объектов для проживания людей. СЗЗ или какая-либо её часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

В настоящее время для установления размера санитарно-защитной зоны предприятий действует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Санитарные правила предписывают порядок установления размера санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, требования к их организации и благоустройству, основания к пересмотру этих размеров.

В соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция установление размера санитарно-защитная зоны проводится при наличии проекта обоснования СЗЗ с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух.

Источники водоснабжения и водопроводы питьевого назначения

Для установления размера зон санитарной охраны источников водоснабжения действует СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Санитарные правила определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Зона санитарной охраны организуется на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников. Зоны санитарной охраны организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствии с «Водным Кодексом РФ».

### 5.9.5 Прогноз состояния окружающей среды

В процессе выполнения проекта проведено уточнение и упорядочение существующей планировочной структуры поселения, определена структура нового жилищного строительства, намечено строительство и реконструкция объектов инженерного обеспечения.

При разработке проекта учитывалось существующее экологическое состояние территории.

Анализируя ожидаемое состояние окружающей среды после реализации проектных решений можно сделать следующие выводы:

- Фоновое загрязнение атмосферы выбросами вредных веществ на территории поселения в ближайшие годы не превысит ПДК при условии выполнения природоохранных мероприятий, изложенных в проекте и соблюдения действующего законодательства в области охраны природы.

- Генплан предусматривает максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, дальнейшее озеленение и благоустройство территории, что будет способствовать в целом улучшению экологической ситуации.

- Реконструкция и расширение сетей водопровода и канализации  будет способствовать в целом благоустройству территории и исключит сброс неочищенных сточных вод на рельеф и дальнейшее их попадание в естественные водоисточники, предотвратит загрязнение почвы. Этому будут способствовать также организационно-планировочные мероприятия по соблюдению водоохранных зон реки и водохранилища.

- Модернизация котельных будет способствовать уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу и как следствие - улучшению экологической ситуации.

# 6.ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ.

Согласно Градостроительному Кодексу РФ, к зонам с особыми условиями использования территорий относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 4 статьи 1 №190-ФЗ).

В соответствии с вышеизложенным,  выделяются следующие общие положения:

- указанные ограничения устанавливаются посредством зон с особыми условиями использования территорий;

- требования к определению границ указанных зон и ограничения использования земельных участков, территорий в пределах таких зон устанавливаются либо федеральными законами непосредственно, либо постановлениями Правительства Российской Федерации непосредственно, либо опосредованно - на основании соответствующих проектов, подготовленных в соответствии с федеральными законами и постановлениями Правительства Российской Федерации;

- требование относительно того, что указанные зоны устанавливаются либо федеральными законами, либо постановлениями Правительства Российской Федерации прямо соотносится с нормами Федерального закона "О техническом регулировании" (ФЗ №184). Это означает, установление зон с особыми условиями использования территорий в случаях обеспечения безопасности жизнедеятельности должно происходить на основании технических регламентов, принимаемых в форме федерального закона (федеральных законов);

- до принятия технических регламентов в сфере безопасности действует норма части 1 статьи 6 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» (ФЗ-191), согласно которой: «До вступления в силу в установленном порядке технических регламентов по организации территорий, размещению, проектированию, строительству и эксплуатации зданий, строений, сооружений проводится проверка соответствия проектов документов территориального планирования, документации по планировке территорий, проектной документации требованиям законодательства, нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании" и Градостроительному кодексу Российской Федерации;

Границы зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются в документах территориального планирования – схемах территориального планирования Российской Федерации (пункт 4 части 6 статьи 10 ФЗ №190), схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации (пункт 5 части 6 статьи 14 ФЗ №190), схемах территориального планирования муниципальных районов (пункт 4 части 4 статьи 19 ФЗ №190), генеральных планах поселений и генеральных планах городских округов (пункт 7 части 6 статьи 23 ФЗ №190);

В силу того, что зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, органы местного самоуправления не правомочны утверждать границы и ограничения использования земельных участков и территорий в пределах таких зон, но обязаны отражать указанные границы и ограничения.

По назначению и способам установления границ и ограничений следует выделить две разновидности зон с особыми условиями использования территории:

- зоны, границы и ограничения, в пределах которых могут устанавливаться без подготовки или с подготовкой специальных проектов на основании технических регламентов. Это санитарно-защитные, водоохранные и иные зоны, установление которых связано с обеспечением безопасности;

- зоны, границы и ограничения, в пределах которых могут устанавливаться только путем подготовки специальных проектов. Это зоны охраны объектов культурного наследия, установление которых не связано с обеспечением безопасности, понимаемой в терминах федерального закона «О техническом регулировании».

Ограничения в зонах с особыми условиями использования территорий  Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района отражены на схеме зон с особыми условиями, их использование ограничено по следующим условиям.

6.1. По условиям охраны объектов культурного наследия.

На территории рассматриваемого муниципального образования имеются объекты культурного наследия.

Данный вид территорий накладывает ряд требований, описанных федеральным законодательством.

Таблица №28

| № | Регламентируемые территории | Требования к использованию | Запрещено |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территории объектов культурного наследия всех видов и категорий историко-культурного значения | Проведение мероприятий, связанных с обеспечением неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия и с сохранением отдельно взятого памятника или ансамбля и (или) их территорий (проведение ремонтно-реставрационных работ); Согласование осуществления проектирования и проведения землеустроительных, земляных строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия либо на земельном участке или участке водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия. В связи с этим, разрешается хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность памятника или ансамбля и не создающая угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения; Обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения; Обеспечение доступа к объекту культурного наследия. (Статьи 34,52,53 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002) | Использовать объект культурного наследия и его территории: под склады и производства взрывчатых и огнеопасных материалов; под склады и производства материалов, влекущих загрязнение интерьеров объектов культурного наследия, их фасадов и территорий, окружающей природной среды; под склады и производства материалов, допускающих вредные парогазообразные и иные выделения; под хранилища и производства зерновых, овощных, животноводческих продуктов, а также помещения для содержания животных в хозяйственных целях; под гаражи и стоянки транспортных средств, сельскохозяйственных и иных машин; под производства, оснащенные станками, установками и иными механическими двигателями, оказывающими динамические и вибрационные воздействия на конструкции объектов культурного наследия (независимо от их мощности); под производства и лаборатории с неблагоприятными для памятника температурно-влажностным режимом и химически активными веществами. Территория памятника не подлежит застройке, изменению, прокладке коммуникаций не относящихся к памятнику. |
| 2 | Охранная зона объектов культурного наследия | Устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. (Статья 34 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002) | На территории охранной зоны объекта запрещено: Застройка и изменение территории; Возведение зданий, сооружений и озеленение мешающее восприятию и сохранению памятника; Прокладка коммуникаций, дорог не относящихся к памятнику; Устройство автостоянок; Строительные, земляные, изыскательные работы; Самовольная реставрация и обновление. |
| 3 | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности | Устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность; Определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений. (Статья 34 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002) | В границах данной зоны охраны запрещено: Размещать промышленные предприятия, транспортно-складские и др. устройства создающие большие грузовые потоки, загрязняющие воздушный и водный бассейны, опасные в пожарном отношении; Строительство транспортных магистралей и развязок, эстакад, мостов и других инженерных сооружений; Строительство современных построек не соответствующих исторически сложившемуся облику данной территории; Архитектурное проектирование и застройка без согласования с органами охраны объектов культурного наследия. |
| 4 | Зона охраняемого природного ландшафта | Устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия. (Статья 34 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002) | В зоне охраны ландшафтов запрещено строительство сооружений, проведение работ нарушающих облик и состояние природных ландшафтов. |

При размещении объектов капитального строительства на территории объектов историко-культурного наследия и их зон охраны необходимо согласование с органом государственной власти субъекта Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

6.2. По условиям охраны водоемов.

В соответствие со ст. 65. Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, озер, водохранилища и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Таблица №29

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод для удобрения почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. | Водный кодекс РФ (Принят Государственной Думой 12 апреля 2006 года) (в ред. Федерального закона от 11.07.2011 года N 190-ФЗ) |
| 2 | Прибрежная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. | Водный кодекс РФ (Принят Государственной Думой 12 апреля 2006 года) (в ред. Федерального закона от 11.07.2011 года N 190-ФЗ) |

В соответствии со ст.6 Водного кодекса РФ полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

6.3.По условиям санитарной охраны.

На территории Китовского сельского поселения располагаются месторождения пресных подземных вод. От месторождений устанавливаются пояса санитарной охраны, на  использование территории которых также накладываются определенные ограничения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Таблица №30

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения | В пределах 1-го пояса ЗСО не допускаются: *посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч.прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. *Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов ЗСО запрещается: *Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора). *закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; *размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод . *размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; *применение удобрений и ядохимикатов; *рубка леса главного пользования В пределах 3-го пояса ЗСО размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002 г. |

6.4.По условиям организации санитарно-защитных зон

На рассматриваемой территории имеется ряд производственных и сельскохозяйственных предприятий (мясомолочное  и мясное скотоводство, зерновое, садоводческое направления), от которых в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» устанавливаются санитарно-защитные зоны.

Таблица №31

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитная зона | Не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома; ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. Объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. Допускается размещать: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (утв. Главным государственным санврачом РФ Российской Федерации 25.09.2007) |

Режим использования санитарных разрывов от автомобильных дорог и железнодорожных путей определяется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица №32

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарные разрывы от автомобильных дорог и железнодорожных путей | Запрещается размещение: коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; предприятия пищевых отраслей промышленности; оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов; спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; объектов для проживания людей. Разрешается размещать: пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, АЗС, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, КНС, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки предприятий и СЗЗ. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (утв. Главным государственным санврачом РФ 30 марта 2003 г.) |
| 2 | Придорожные полосы | Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей | Федеральный закон от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |

На территории Китовского сельского поселения  располагается 1 скотомогильник, местоположение которого Шуйский район, м.Ворожино. В настоящее время скотомогильник не действующий.

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (1995 г.), а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Меры по защите от воздействия электрического поля и требования к производству работ вблизи ВЛ и требования к размещению ВЛ установлены СанПиНом 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты (СЗЗ устанавливаются для ВЛ свыше 330 кВ и выше, для ВЛ  напряжением 330 кВ – 20 м, 500 кВ – 30 м, 750 кВ – 40м, 1150 кВ – 55 м).

От ВЛ устанавливаются охранные зоны, на  использование территории которых накладываются определенные ограничения.

Таблица №33.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). | Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 г. N 486 земельные участки (части земельных участков), используемые хозяйствующими субъектами в период строительства, реконструкции, технического перевооружения и ремонта воздушных линий электропередачи, представляют собой полосу земли по всей длине воздушной линии электропередачи, ширина которой превышает расстояние между осями крайних фаз на 2 метра с каждой стороны.

6.5. По условиям охраны лесов.

Все леса, расположенные на землях государственного лесного фонда по целевому назначению разделяются на  леса защитные и эксплуатационные. К защитным лесам (I группа) относятся леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями с ограниченным эксплуатационным значением, выполняющие преимущественно водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические и оздоровительно-рекреационные функции. Эксплуатационные леса (леса II группы) подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов:

Таблица №34

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| Защитные леса и особо защитные участки лесов |  |  |  |
| 1 | Защитные леса и особо защитные участки лесов | Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |
| 2 | Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях | К лесам, расположенным на особо охраняемых природных территориях, относятся леса, расположенные на территориях государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, памятников природы, государственных природных заказников и иных установленных федеральными законами особо охраняемых природных территориях. В лесах, расположенных на территориях государственных природных заповедников, запрещается проведение рубок лесных насаждений на лесных участках, на которых исключается любое вмешательство человека в природные процессы. На иных участках, если это не противоречит правовому режиму особой охраны территорий государственных природных заповедников, допускается проведение выборочных рубок лесных насаждений в целях обеспечения функционирования государственных природных заповедников и жизнедеятельности проживающих в их пределах граждан. В лесах, расположенных на территориях национальных парков, природных парков и государственных природных заказников, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленных в границах этих особо охраняемых природных территорий. Особенности проведения выборочных рубок лесных насаждений и в установленных федеральными законами случаях сплошных рубок лесных насаждений определяются положениями о соответствующих особо охраняемых природных территориях. В лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, за исключением территорий биосферных полигонов, запрещается использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 14.03.2009 г). |
| 3 | Леса, расположенные в водоохранных зонах | 1. В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются: 1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса; 2) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 3) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 4) создание и эксплуатация лесных плантаций; 5) размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. (часть 1 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 2. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |
| 4 | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов | 1. В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса, и случаев проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан. 2. Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 3. В лесопарковых зонах запрещаются: 1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 3) ведение сельского хозяйства; 4) разработка месторождений полезных ископаемых; 5) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений. 4. В целях охраны лесопарковых зон допускается возведение ограждений на их территориях. 5. В зеленых зонах запрещаются: 1) виды деятельности, предусмотренные пунктами 1, 2 и 4 части 3 настоящей статьи; 2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства; 3) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов. 5.1. В городских лесах запрещаются виды деятельности, предусмотренные пунктами 1 - 5 части 3 настоящей статьи. 6. Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается. 7. Функциональные зоны в лесопарковых зонах, площадь и границы лесопарковых зон, зеленых зон определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 8. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |
| 5 | Ценные леса | В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса. (в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 1.1. В ценных лесах запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. (часть 1.1 введена Федеральным законом от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 2. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства ценных лесов устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12. 2006 № 200-ФЗ (с изме нениями на 29.12.2010г). |
| 6 | Особо защитные участки лесов | Особо защитные участки лесов выделяются в защитных лесах, эксплуатационных лесах, резервных лесах. 2. На заповедных лесных участках запрещается: 1) проведение рубок лесных насаждений; 2) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 3) ведение сельского хозяйства; 4) разработка месторождений полезных ископаемых; 5) размещение объектов капитального строительства. (часть 2 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 2.1. На особо защитных участках лесов, за исключением указанных в части 2 настоящей статьи, запрещаются: 1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса; 2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 3) размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. 3. На особо защитных участках лесов проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений. 4. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |

| Эксплуатационные леса, резервные леса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Эксплуатационные леса | К эксплуатационным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях, предусмотренных частью 3 статьи 12 настоящего Кодекса. В эксплуатационных лесах допускается использование лесов всех предусмотренных статьей 25 настоящего Кодекса видов. Отнесение лесов к эксплуатационным лесам и установление их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 настоящего Кодекса. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 14.03.2009 г). |
| 8 | Резервные леса | К резервным лесам относятся леса, в которых в течение двадцати лет не планируется осуществлять заготовку древесины. В резервных лесах осуществляются авиационные работы по охране и защите лесов. Допускается использование резервных лесов без проведения рубок лесных насаждений. Проведение рубок лесных насаждений в резервных лесах допускается после их отнесения к эксплуатационным лесам или защитным лесам, за исключением случаев проведения рубок лесных насаждений в резервных лесах при выполнении работ по геологическому изучению недр и заготовке гражданами древесины для собственных нужд. (часть третья в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 143-ФЗ) Отнесение лесов к резервным лесам, установление и изменение их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса. (в ред. ФЗ от 14.03.2009 N 32-ФЗ) | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 14.03.2009 г). |

# 7. Сводные данные об использовании земель

Общая площадь земель Китовского сельского поселения Шуйского района  Ивановской области на 1.01.2010г. в пределах черты поселения составляет 6500 га, земель используемых за пределами черты нет.

По  видам  использования  и формам  собственности земли  Китовского сельского поселения  распределены следующим образом:

Структура земель Китовского сельского поселения

по состоянию на 01.01.2010г.

Таблица №35

| № п/п | Виды пользования земель | Общая площадь, га | в том числе по формам собственности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Граждан | Юридических лиц | Государственной и муниципальной |
| 1. | Земли жилой застройки, из них: - многоэтажной -индивидуальной | 42,1 4,1 38,0 | 38,0 38,0 |  | 4,1 4,1 |
| 2. | Земли общественно-деловой застройки | 7,73 | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Земли промышленности | - |  |  |  |
| 4 | Земли общего пользования | 58,0 |  |  | 58,0 |
| 5 | Земли инженерной и транспортной инфраструктур, из них: -железнодорожного транспорта -автомобильного транспорта -иного транспорта | 116,54 33,8 82,74 |  |  | 116,54 33,8 82,74 |
| 6 | Земли сельскохозяйственного использования, из них занятые: -предприятиями, занимающимися сельскохозяйственным производством (крестьянское хоз.) -садоводческими объединениями и индивидуальными огородниками -для других целей (ЛПХ) | 3967,76 3502,16 465,6 - | 465,6 |  | 3502,16 |
| 7 | Земли, занятые особо охраняемыми территориями (городские леса) | - |  |  |  |
| 8 | Земли лесничеств и лесопарков | 2302,97 |  |  | 2302,97 |
| 9 | Земли под водными объектами | 2.0 |  |  | 2,0 |
| 10 | Земли под режимными объектами | - |  |  |  |
| 11 | Земли под объектами иного специального значения -гаражи -сараи -кладбище | 0,8 0,6 1,5 | 0,8 0,6 |  | 1,5 |
| 12 | Земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность | н/д |  |  |  |
| 13 | Итого земель в пределах черты поселения | 6500,0 |  |  |  |

# 8. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Затопления паводковыми водами.

При катастрофических паводках  возможно затопление прибрежных населённых пунктов, нанесение материального ущерба населению и хозяйству области, а также вреда жизни и здоровью людей. Согласно существующим нормативам территории населенных пунктов должны быть защищены от паводков повторяемостью 1 раз в 100 лет, территории зеленых насаждений общего пользования – 1 раз в 10 лет.

Существующая застройка может быть защищена от затопления дамбами обвалования. При освоении под застройку свободных затопляемых территорий рекомендуется повышение планировочных отметок путем сплошной подсыпки или гидронамыва.

Необходимость защиты от затопления сельскохозяйственных земель должна определяться на основании анализа каждого участка по условиям специфики хозяйств, ценности земли, слоя затопления и другим факторам.

Лесные пожары.

Основной ущерб лесному фонду наносят систематически повторяющиеся лесные пожары. Пожары не только уничтожают древесину, снижают ее качество, растягивают период лесовосстановления, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду, затрудняют хозяйственную деятельность, как в период пожаров, так и в последующее время.

Поэтому охрана лесов от пожаров является одной из первостепенных задач органов лесного хозяйства в сохранении и приумножении лесных богатств и предупреждении чрезвычайных ситуаций.

Наибольшая вероятность возникновения лесных пожаров существует на территории лесхозов, где встречаются массивы хвойных деревьев, а также в местах традиционного отдыха граждан, сбора грибов и ягод.

Основными причинами возникновения пожаров являются: несоблюдение правил пожарной безопасности населением при нахождении в лесу.

В качестве противопожарных разрывов используются дороги, широкие квартальные просеки, трассы ВЛЭП. В последнем случае, под линией электропередач, требуется регулярно вырубать древесную поросль, особенно хвойных пород.

Экстремальные климатические явления.

Сильный ветер (в т.ч. смерчи, шквалы), сильные продолжительные дожди и снегопады, сильный гололед, сильные мороз или жара относятся к источникам рисков чрезвычайных ситуаций природного характера. Перечисленные климатические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы автомобильного и железнодорожного транспорта.

Пожаровзрывоопасные объекты.

На территории поселения расположены  пожаровзрывоопасные объекты. К данной категории относятся объекты, на которых осуществляется:

транспортировка  природного газа;

ГРП.

Наиболее потенциально опасными участками газопроводов являются газораспределительные станции с их технологическим оборудованием, переходы газопроводов через реки, а также их пересечение с  железными и автомобильными дорогами.

Транспорт.

Чрезвычайные ситуации возможны на всех видах транспорта. Аварии с химически опасными веществами на автомобильном и, особенно, на железнодорожном транспорте могут вызвать распространение заражённого воздуха на расстояние до 20 км и более от места разлива, что в условиях поселения определяет возможность уязвимости почти всех населённых пунктов, а также могут вызвать загрязнение почв и водных объектов.

Кроме того, источником рисков природного и техногенного характера могут быть пожары на объектах экономики, аварии на водопроводных, электрических сетях, ухудшение эпидемиологической обстановки.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основной задачей гражданской обороны муниципального образования  является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение жизнедеятельности населенного пункта и создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Немаловажным является обеспечение жителей своевременной информацией о чрезвычайных ситуациях с использованием современных технических средств массовой информации, устанавливаемых в местах массового пребывания людей, а также определения порядка размещения этих средств и распространения соответствующей информации.

На объектах повышенной опасности (котельных) необходимо установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

– применением герметичного производственного оборудования;

– соблюдением норм технологического режима;

– контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

– установлением  в помещениях котельных сигнализаторы взрывоопасных концентраций, срабатывание которых, происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторной.

С целью предотвращения чрезвычайных ситуаций на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

- планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;

- замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

- установление дополнительной запорной арматуры.

Надежность водоснабжения населенного пункта обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

- усиление охраны водоисточных сооружений, котельных и других жизнеобеспечивающих объектов;

- наличие резервного электроснабжения;

- замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

- обучение и повышение квалификации работников предприятий; 
создание аварийного запаса материалов.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера.

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются лесные пожары, снежные заносы, сильные морозы, град, гололедные явления, затопление паводковыми водами.

Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу экологической безопасности населения. Поэтому в целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

Для предотвращения распространения лесных пожаров вдоль примыкания жилой застройки к проектируемой лесопарковой и лесной зоне планируется создание минерализованных дорожек шириной 3 - 5 метров, уборка сухостоя и валежника.

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение, на его основе, конкретных мер по усилению противопожарной охраны, таких как:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

- устройство пожарных резервуаров, минерализованных полос;

- разработка оперативного плана тушения лесных пожаров;

- разъяснительная и воспитательная работа.

Лесные пожары могут быть как природного характера (молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и так далее).

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращения развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Защита от ветровой дефляции.

Дефляция (выдувание, сдувание) на проектируемой территории наиболее активно протекает ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, унося ее на значительные расстояния.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность.

Ведение гражданской обороны в Китовском сельском поселении заключается в выполнении мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории района от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Выполнение мероприятий по защите населения от опасностей, поражающих факторов современных средств поражения и опасностей ЧС природного и техногенного характера, а также вторичных поражающих факторов, которые могут возникнуть при разрушении потенциально опасных объектов достигается:

- своевременным оповещением населения об угрозе нападения противника, радиоактивном, химическом, бактериологическом заражении и катастрофическом затоплении, предупреждением населения о принятии необходимых мер защиты;

- созданием фонда защитных сооружений ГО – предоставлением населению убежищ и противорадиационных укрытий для обеспечения защиты;

- проведением радиационной, химической и бактериологической разведки, дозиметрического и химического контроля;

- защитой продовольствия, пищевого сырья, водоисточников и систем водоснабжения от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами, проведением других мероприятий, предупреждающих употребление населением зараженного продовольствия и воды;

- обучением населения способам защиты от оружия массового поражения и других средств нападения;

- проведением противоэпидемических, санитарно-гигиенических и пожарно-профилактических мероприятий, уменьшающих опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пожаров;

- проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- санитарной обработкой людей и обеззараживанием одежды, средств индивидуальной защиты, техники, транспорта, территории и сооружений.

# 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями статьи 65 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008, приложениями 1 и 7 НПБ 101-95.

Пожарное депо в с.Китово отсутствует, обслуживание поселения  производится по договору с Шуйским пождепо.

В соответствии с Федеральным Законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 и Федеральным Законом «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:

1) Разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений. Изготовители (поставщики веществ), материалов изделий и оборудования в обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ним. Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

2) Реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.

Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются и оказываются в целях реализации требований пожарной безопасности, а также в целях обеспечения предупреждения и тушения пожаров. К работам и услугам в области пожарной безопасности относятся:

- охрана от пожаров организаций и населенных пунктов на договорной основе;

- производство, проведение испытаний, закупка и поставка пожарно-технической продукции;

- выполнение проектных, изыскательских работ;

- проведение научно-технического консультирования и экспертизы;

- испытание веществ материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную безопасность;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

- осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной литературы и рекламной продукции;

- огнезащитные и трубо-печные работы;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной защиты;

- ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих средств;

- строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений и помещений пожарной охраны;

- другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожарной безопасности, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

3) Выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами.

Выполнение требований пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов включает в себя

выполнение требований пожарной безопасности при градостроительной деятельности (ст. 66, части 1-13 ст. 67, части 1-5 и части 13-18 ст. 68 Г. 15 Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008):

а) Размещение пожаро-взрывоопасных объектов на территориях

поселений:

1. Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаро-взрывоопасные вещества и материалы, и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности, должны размещаться за границами поселений, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаро-взрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений. При размещении пожаро-взрывоопасных объектов в границах поселений необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 – Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

2. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

3. Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций и на пути железных дорог общей сети.

4. В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008.

5. В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаро-взрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

б) Проходы, проезды, и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям:

1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

4. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

5. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

6. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

7. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров.

8. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

9. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

10. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

11. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

12. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

13. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

в) Противопожарное водоснабжение поселений:

1. На территориях поселений должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

4. В поселениях с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих общественных зданиях объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, производственных зданиях с производствами категорий В, Г и Д по пожаро-взрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

5. Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в поселениях с количеством жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей, а также в отдельно стоящих, расположенных вне поселений организациях общественного питания при объеме зданий до 1000 кубических метров и организациях торговли при площади до 150 квадратных метров, общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 кубических метров, расположенных в поселениях, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 кубических метров (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 кубических метров) категории Д по пожаро-взрывоопасности и пожарной опасности, сезонных универсальных приемозаготовительных пунктах сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий до 1000 кубических метров, зданиях складов площадью до 50 квадратных метров.

6. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

7. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

8. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

9. Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

10. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

11. Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

Расход и противопожарный запас воды для целей наружного пожаротушения на первую очередь и на расчетный срок принимаются в соответствии с таблицами 5, 6, 7, 8 СНиПа 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». На территории Китовского сельского поселения довольно развита водная инфраструктура, размещаются водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

Генеральным планом предлагается строительство пожарных пирсов в населенных пунктах не имеющих подъездных путей к водоему. Размещение наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами, количество и емкость пожарных резервуаров, водонапорных башен необходимо предусмотреть на следующих стадиях проектирования.

4) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.